建设项目环境影响报告表

项目名称：泵及系统设备、零配件生产、加工

建设单位（盖章）：南京贝特制泵有限公司

编制日期： 二○一七年九月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 泵及系统设备、零配件生产、加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京贝特制泵有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王道林 |  |  |  |  | 联系人 |  | 黄总 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合经济开发区时代大道69号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13805141506 |  |  | 传 真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 210000 |  |
| 建设地点 | 六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京六合区发展和改革局 |  |  |  |  |  | 备案证号 |  |  | 六发改备【2017】11号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3441 泵及真空设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 9947 |  |  |  |  |  | 建筑面积 （平方米） |  |  | 15000 |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） | 10000 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 105.2 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 1.052 |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年3月底 |  |  |  |  |  |  |
| 主要原辅材料(包括名称、用量)及设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料：建设期间使用砖、瓦、水泥、砂、钢筋等主要建筑材料；营运期主要原辅材料用量及理化性质见表2-2。 主要设施：施工期为大型掘土机、打桩机、夯土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机、运输机械设备；营运期主要设备及数量见表2-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 2902.9 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 37.02 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 污水(工业废水、生活污水√)排放量及排放去向 本项目厂区排水采用雨污分流制，雨水经管道汇集后排入市政雨水管网；运营期生产过程无废水产生，废水主要为食堂含油废水和员工生活产生的废水约2000t/a，其中食堂含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 工程内容与规模

1、项目由来 南京贝特制泵有限公司拟投资1亿元在六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南地块建设泵及系统设备、零配件生产、加工项目，即本项目。 本项目占地约15亩，总建筑面积约15000m2，主要建设1栋生产综合大楼，楼内含厂房、仓库和办公等附属设施用房，并购置相关设备，建成后年产长轴深井泵、井用潜水泵和卧式离心泵1350台套，预计有员工50人。 现遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》的有关规定，企业委托我单位编制环境影响评价报告表。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律法规和相关标准执行。 2、项目概况 2.1 建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称：泵及系统设备、零配件生产、加工 项目性质：新建 建设地点：六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南，建设项目地理位置图详见附图1 建设单位：南京贝特制泵有限公司 项目投资：项目投资10000万元，其中环保投资105.2万元 劳动定员：建成后预计有员工50人，提供食堂就餐，不提供住宿 工作制度：年工作300天，日工作8小时 施工周期：本项目不分期建设，计划于2018年3月开工，2019年3月完工 2.2 建设项目产品方案 表2-1 建设项目工程方案 序号; 主体工程; 生产线位置; 产品名称; 产品数量; 生产时间. 1; 泵加工生产线; 1F车间; 长轴深井泵、井用潜水泵和卧式离心泵; 1350套; 2400h/a. 2.3 建设项目主要原辅材料及设备清单 建设项目主要原辅材料用料及理化性质详见表2-2。 建设项目主要生产设备及装置详见表2-3。 表2-2 主要原辅材料用量 序号; 原辅料名称; 规格; 用量; 来源及运输; 备注. 1; 泵壳; /; 1350套; 外购，车辆运输; 成品. 2; 上盖; /; 1350套; 成品. 3; 底座毛皮铸件; /; 95t/a; /. 4; 钢管; /; 900t/a; /. 5; 钢材; /; 400t/a; 主要为碳钢和不锈钢. 6; 电机; /; 1350套; 成品. 7; 彩虹永保漆; 3800; 8t/a; 水性漆，20kg/桶，主要成分为环氧树脂、颜料份、助剂、乳酸聚醯胺. 8; 合成切削液; /; 1t/a; /. 9; 工业清洗剂; /; 0.5t/a; 5g/桶，项目使用水系工业清洗剂. 表2-3 主要原辅料、中间产品理化性质、毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性毒理. 彩虹永保漆3800（又名水性环氧三聚磷酸铝）; 由水性环氧树脂及无公害性三聚磷酸铝防锈颜料配合水性硬化剂，精制而成水性二液型防锈漆。无臭味，水为稀释剂，无引火危险；具螫合力特强之三聚磷酸铝防锈颜料，无公害，防锈力特强；低收缩率、具强韧性、附着力佳；耐水、耐碱性优异；沸点和闪火点均大于90℃、密度在1.3以上，溶于水; /; /. 环氧树脂; 闪点22℃，不溶于水，运动学粘度411.6mm2/s，流动时间＞60s，密度1.569g/cm3; 可持续维持燃烧，爆炸下限36g/m3; 有毒，有刺激性. 切削液; 黄棕色透明水溶液，弱碱性，PH值8.0—9.5，沸点为1.02℃——1.15℃，与水混溶。具有良好的润滑性、清洗性，无任何刺激性气味，对人体，皮肤无任何伤害，使用寿命长，适用于切削、磨削加工、冲床、精加工等工序。; 不易燃不易爆; LD50小白鼠为3.3g/kg （经口）. 工业清洗剂; 水系工业清洗剂、简单的说就是可溶于水，可加水稀释使用的工业清洗剂。水系工业清洗剂主要是以表面活性剂为主增加其它各种化学药剂等复配而成的；水系工业清洗剂现已广泛用于工业清洗中塑胶、光学玻璃镜片、金属制品（铜、铁、铝、钢、锌、合金）等各种材料清洗表面各种油污、污渍、油脂等。 外观：黄色透明液体（根据储藏情况可能会变成茶褐色）；易溶于水；PH值9～10。; 不可燃; /. 表2-4 主要生产设备与装置 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号; 备注. 1; 水泵试验室; 1; PMS; /. 2; CNC数控机床; 4; CAK50J; /. 3; 卧式机床; 4; CA6140A; /. 4; 立式机床; 2; CX5120; /. 5; 加长卧式机床; 1; CW61100; /. 6; 摇臂钻床; 2; Z3050*16/1; /. 7; 钻床; 2; ZQ4116; /. 8; 水压试验机; 1; YZ4DK170/6.3; /. 9; 压力机; 1; Y41-40T; /. 10; 立式铣床; 1; X5035; /. 11; 卧式铣床; 1; X6135; /. 12; 动平衡机; 1; DYJ-S80; /. 13; 喷漆房; 1; 20平方; 人工喷漆. 14; 烘干房; 1; 20平方; 电加热. 15; 废气处理装置; 1; 22KW; 过滤棉+活性炭. 16; 食堂油烟净化装置; 1; /; 去除效率达85%. 17; 超声波清洗机; 3; /; /. - 建设项目平面布局及周边环境概况 本项目总占地面积约15亩，总建筑面积15000m2，主要建设内容为1栋生产综合大楼，共3F，每层5000 m2，其中1F为生产车间、2F为仓库、3F为办公区（设300 m2食堂）。 建设项目1-3F平面布局详见附图2。 本项目位于六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南，地块西侧为现状经六路，隔路为空地（规划工业用地）；地块北侧为空地（规划工业用地），175m处为江苏苏体运动科技有限公司；地块东侧为空地（规划工业用地）；南侧为纸联再生资源有限公司江北基地，再往南为空地（规划工业用地）；地块东南侧45m处为南京盛扬机动车检测站，145m处为南京朗博管道制造有限公司；西南侧136m处为天诗微粉新材料有限公司，290m处为南京正道化工实业有限公司。经现场踏勘，本项目地块周边300m范围内无居民、学校和医院等环境敏感存在。 建设项目周边环境概况图详见附图3。 - 公用及配套工程 - 5.1 给排水 - 给水：本项目供水水源来自开发区市政供水管网。 排水：本项目厂区排水采用雨污分流制，雨水经管道汇集后排入市政雨水管网；运营期生产过程无废水产生，废水主要为食堂含油废水和员工产生的生活废水，其中食堂含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起达到接管标准后接入市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。 - 5.2 供电 - 本项目预计年用电量37.02万度，供电来自于开发区市政供电设备及管网。 - 5.3 供气 本项目食堂使用天然气由来发去市政燃气管网直接供气，食堂仅提供午餐，就餐人数50人次/日，天然气用量按10m3/人·月计，年使用天然气约6000m3。 - 5.4暖通系统 - 本项目车间和仓库设置有排气扇等通风设施；办公区制冷和供暖挂壁式或立式空调。 本项目公用及辅助工程表见表2-5。 表2-5 项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 储运工程; 产品及原料仓库; 面积共约5000m2; 均位于2F. 运输; /; 原辅料由供应商通过汽车运输到厂内；产品由汽车运输. 辅助工程; 办公区; 办公面积约4700m2，食堂面积约300 m2; 均位于3F. 厂区绿化; 绿化面积约1989.4m2; /. 公用工程; 给水; 用水量2902.9t/a; 供水水源来自开发区市政供水管网. 排水; 排水量2000t/a; - 雨水经管道汇集后排入市政雨水管网；食堂含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起达到接管标准后接入市政污水管网. 供电; 37.02万度/年; 来自于开发区市政供电设备及管网. 供气; 供气量6000m3/a; 天然气，来自开发区市政燃气管网. 暖通; 车间和仓库设置有排气扇等通风设施；办公区制冷和供暖挂壁式或立式空调; /. 环保工程; 隔声措施; 减震、隔声装置; /. 废水处理; 隔油池; 自建. 废气处理; 过滤棉+活性炭吸附装置; 共1套. 固废处理; 废原料桶、漆渣、清洗废水、废切削液、废金属边角料、含油手套和抹布、废活性炭、废过滤棉、生活垃圾和食堂废油脂等; 厂家回收、委托有资质单位处理、外售和环卫清运等. 6、产业政策的相符性 本项目主要进行泵及系统设备、零配件生产、加工，经查不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）等产业政策中限制、淘汰类项目，为国家允许建设项目，且生产的产品品种及使用的设备均不在我国规定的淘汰名录之中，故本项目符合当前国家及地方的产业政策要求。 本项目已于2017年7月13日完成了南京市六合区发展和改革局备案，并取得备案登记代码：2017-320116-34-03-532952，详见附件3，因此本项目符合六合区产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。 7、用地规划的相符性 本项目地块位于六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南，根据《南京江北新区NJJBa030-060单元控制性详细规划》，本项目所在地块为规划工业用地，本项目建成后主要进行泵及系统设备、零配件生产、加工，与用地规划相符。 综上所述，本项目用地与规划相符，选址合理可行。 建设项目所在区域土地利用规划图详见附图4。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，本项占地不涉及生态红线保护区，本项目2.5km评价范围生态环境保护目标详见表2-6。 表2-6 生态环境保护目标表 生态环境; 环境保护对象; 环境保护要求. 名称; 方位; 距离m; 范围. 城市生态公益林; 东北; 2000; 二级管控区：西以南京化学工业园规划的防护绿地为主体，向东沿四柳河两侧各500米建防护绿带，直到与滁河交汇; 二级管控区内禁止从事下列活动：砍柴、采脂和狩猎；挖砂、取土和开山采石；野外用火；修建坟墓；排放污染物和堆放固体废物；其他破坏生态公益林资源的行为. 由表2-6可知，本项目用地不在生态红线保护区中。 建设项目与南京市生态红线保护区位置关系图详见附图5。 （2）环境质量底线 - 根据《南京市2016年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 - （3）资源利用上线 - 本项目用水取自当地自来水，且用水量不大，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 - 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表2-7。 表2-7 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目为房地产开发，不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 3; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 4; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表2-7可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，项目地块原为皇帝，现状为空地，经实地踏勘，地块内未有过化工、制药、电镀等使用有毒有害化学品的行业或重污染企业存在过，土壤未受重金属等污染。故与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题无。

- 三、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

1、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.1、地形、地质、地貌： 建设项目所在地位于南京市六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南。 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等地形单元构成，地势北高南低，高差100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 1.2、气候气象： 南京地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15－16℃左右。每年6月中旬至7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987－2170小时。南京市属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。 六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，夏季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速为2.9m/s，各月最大风速在20.0m/s。 1.3、水系水文： 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；北部丘陵山区，地势高亢，水源紧缺。水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29 公里，滁河全长72 公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等52 条次要河流，总长度385 公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92 座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 滁河是长江北岸的一条支流，发源于安徽省肥东县梁园，干流全长265km，南京段长约为116km，由浦口区进入江苏境内，至六合区大河口入长江。流域面积为7900km2，其中六合区面积为1466km2，为保证农田灌溉需要，滁河在六合区三汊湾、红山窑站及其支流划子口、岳子河口等处建有闸坝，形成了一个河槽型的水库。红山窑实测最大排洪流量585m3/s，翻水能力50m3/s，红山船闸一次可通航300t船队，年通航能力300万吨。红山节制闸建成后滁河上游水位常年控制在6.5m以上。 滁河六合段水位正常在6.01m，97%保证率在4.16m左右。300天保证水位5.14m，最低为2.96m。滁河六合段河槽蓄水非汛期0.32亿m3，汛期0.48亿m3，红山窑翻水站1973至2002年翻水量最小491万m3，最大16908万m3。滁河六合区工业用水298.9万m3，农业用水22650万m3，农业用水高峰一般在水稻生长期。 滁河南岸支流皆为入江河道。除大河口入江口外，从上游至下游依次为：驷马山河、朱家山河、马汊河、岳子河、划子口河。滁河六合段北岸主要支流有皂河、八百河、新篁河、新禹河、招兵河、四柳河、骁营河、五一河、红光河等大小河道44条，皆从北岸汇入滁河。流经六合城区的主要支流有八百河、新篁河、新禹河、招兵河等。 八百河旧称冶水，又名冶浦河。源出安徽省天长县草庙山江淮分水岭，曲折流向西南流经八百桥、新篁、雄州3个镇，至城区东门冶浦桥入滁河，全长40km，流域面积449.5km2。1975年新禹河开挖后，八百河境内流域面积缩小至268.6km2。1958年在八百河上游兴建金牛水库后，河长缩短为24.84km。 新篁河为六合区母亲河滁河支流，途径横梁、雄州和新篁3个镇。 建设项目所在地区主要地面水体为滁河六合段和新篁河，本项目废水预处理达标后尾水均排入新篁河。 1.4、矿产、植被、生物多样性： 六合区地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物生长，环境多样，动植物种类繁多。 农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭园花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银花等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。动物群中除猪、牛、羊和鸡、鸭、鹅等家畜外，野生动物约有100多种，如野鸡、兔、牙獐等；水产10目22科40多种，龙池鲫鱼，沿江的刀鱼，鲫鱼较为名贵。太湖银鱼也饲养成功，其品味、质量、产量均胜于太湖饲养的银鱼。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。 2、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.1、六合区社会环境概况 （1）政区与人口 六合区位于南京市区北部，面积 1485.6 平方公里。截至 2014 年初，六合区辖11 个街道、1 个镇、1 个省级经济开发区，90 个社区居民委员会（含 8 个村居并设），61 个村民委员会，人口 92.5 万人。六合区是南京的北大门，滨江带滁，拥有46公里长江黄金岸线。区内有扬子石化、南钢集团、南化集团、南京热电厂、华能南京电厂、扬子巴斯夫公司等大型企业。 （2）社会经济 2016年全年实现地区生产总值 690 亿元，同比增长 11.5%；公共财政预算收入(含驻区企业下放数)62.72亿元，下降 1.1%；社会消费品零售总额270亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230元，增长12%和13%。 （3）教育与卫生 2016年末，全区中小学88 所，其中：普通中学37 所、小学50 所、特殊教育1 所。在校学生总数68873 人，毕业生总数15763 人。中小学教职工6724 人，其中专任教师5585 人。拥有幼儿园81 所，从事幼教工作2203 人，其中幼儿教育1127 人、保健员532 人，在园儿童19435 人。 2016年末，全区卫生机构数291 个，其中医院9个；共有床位数3250 张，卫生技术人员5007人，其中执业医 师1486人、执业助理医师272人，注册护士1972人；区街诊所101个，从业人员160人；村卫生室5个，农村社区卫生服务站146个。 （4）交通运输 六合是辐射苏北、皖北的重要枢纽，交通十分便捷。宁通、宁连、宁淮、宁徐、宁蚌等高速公路途经六合，长江大桥、二桥连接线在区内交汇；区内金江公路、西部干线和沿江高速纵横交错；长江四桥、六合机场、沿江高速等国家及省、市重点交通工程相继开工建设。宁启铁路穿境而过，与全国铁路相连，境内设客货站各1座。滁河为6级航道，常年通航；沿江有46公里长的长江深水岸线，并建有西坝头、长芦2个万吨级深水码头。四通八达的六合区已融入南京市主城，出行便捷，到上海2小时左右，距滁州、天长、扬州和禄口机场仅1小时行车路程。西气东输工程东西向横穿区内35公里，并设有2个分输站；输油管道由北向南途经区内，设有一个分输站。1600公里长的镇村水泥路面，出行十分方便。 六合区城市道路分为快速路、主干道、次干道和支路4个等级。各组团之间通过轨道交通和快速路来进行连接，组团内部采用方格网状路网布局。以金江公路城区段、中央大道、江北大道、延安路、长江路等为区内主要干道骨架。六合区“三纵五横”普通干线网：三纵：冶山至东沟公路（X201）和八百桥至龙袍公路（X202）；马集至玉带公路（X203）；竹镇至大厂公路（X204）；五横：六合北部干线（X301）；月塘（扬州）至独山（滁州）公路（X303）；程桥至新篁公路（X304）；新集至青山公路（X306）；江北沿江高等级公路六合段。 2.2、六合经济开发区概况： 六合经济开发区于1993年经江苏省人民政府批准设立（苏政复【1993】60号），于2001年正式起步开发。2012年9月六合区委、区政府对开发区实施扩容升级，将六合经济开发区与中山科技园、雄州工业园、程桥服装工业园、横梁食品工业园、四桥产业园整合，扩容后的开发区代管龙池街道、程桥街道，形成“一区五园带两街”发展构架。目前开发区核心区控详规划面积50平方公里，以江北大道为轴，东至雍六高速，西至宁启铁路，北接六合城，南至马叉河，北、中、南部分别为商住区、工业区和商贸物流区。 截至目前，开发区核心区基础设施投入累计达20多亿元，完成开发近28平方公里；已引进企业200家，其中工业企业160家（年销售收入过亿元企业16家），商贸物流企业15家，房地产企业10家；已累计完成工业建设投入120亿元，实现利用外资4.5亿美元。2014年，实现规模工业产值203亿元，同比增长19%；固定资产投资148.1亿元，同比增长12%，其中工业投入106亿元；实现财政收入13.79亿元，其中公共财政预算收入10.1亿元，同比增长14.88%；实现出口创汇5700万美元。 开发区严格遵循科学规律，融南京主城区发展战略和六合区城市发展规划于一体，按照建设现代化江北新城区、高科技园区的定位，坚持高起点、高标准、严要求的原则，精心规划设计，体现城市特色，完善配套功能，层次鲜明清晰，有序合理开发。 开发区总体规划的目标:把六合经济开发区建设成为一个具有鲜明特色的国际化、现代化、生态型的江北新市区;一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园区;一个与国际惯例接轨、与国际市场经济接轨的创业园区;一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园区;一个人居环境清洁优雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园区。从而勾勒出以高科技和现代先导产业为主体、融山、水、城、林于一体、功能齐全、设施配套的高科技花园新城、知识创新基地的宏伟蓝图。 3、《南京江北新区NJJBa030-060单元控制性详细规划》 根据规划，本项目位于六合经济开发区，六合经济开发区属于南京江北新区NJJBa030-060单元。 （1）区位及规划范围 规划区位于江北新区雄州组团西部，六合城市中心西南。规划范围东至宁连路-雍六高速-六合大道，南至大厂-化工园隔离绿地，西至宁淮城际铁路，北至滁河。规划面积为25.04平方千米，其中NJJBa030单元20.00平方千米，NJJBa060单元5.04平方千米。 （2）总体特征 江北新区先进制造业集聚区之一，江北新区典型的产城融合转型示范区。 本项目 （3）用地现状概况 现状总用地约为2504.24公顷，包括建设用地和非建设用地。其中以建设用地为主，约1363.56公顷，占总用地面积的54.42%。现状城市建设用地1256.47公顷，约占总用地面积的50.17％。 （4）功能定位与规模 本规划所在地区的总体定位为南京江北新区产城一体化发展的现代化产业新城。 人口规模：本规划的人口规模是15万人。 用地规模：本规划的总用地面积2504.24公顷，其中，城市建设用地面积为2334.84公顷。 （5）规划结构 规划形成“两心、两轴、三廊、六组团”的空间布局结构。“两心”为龙池地区中心和龙池湖绿心。“两轴”为六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。“三廊”为滁河绿廊、中部生态隔离廊道、南部生态隔离廊道。“六组团”包括1个综合服务组团、3个生活组团和2个综合产业组团。 （6）土地利用规划 规划城市建设用地2334.84公顷，占规划总用地面积的93.23%。其中，居住用地面积436.47公顷，占城市建设用地的18.69%；公共管理与公共服务设施用地面积790.22公顷，占城市建设用地的3.39%；商业服务业设施用地面积226.75公顷，占城市建设用地的9.71%；工业用地面积581.08公顷，占城市建设用地的24.89%；绿地与广场用地面积516.86公顷，占城市建设用地的22.14%。 （7）公共服务设施规划 ①城市公共服务设施规划 规划文化设施用地7.41公顷，为设置的区级文化休闲设施及六合规划展览馆，主要有3处。体育用地用地0.35公顷，为规划社区级体育场馆。医疗卫生用地5.39公顷，均为综合医院用地。宗教用地0.24公顷，为滁河边一处现状教堂。商业服务业设施用地226.75公顷，其中，商业用地185.17公顷，主要为六合大道沿线的集中商业以及各个居住社区内部的商业设施；商务用地35.55公顷，为零散分布的商务、办公用地；娱乐康体用地0.62公顷，商办混合用地2.43公顷，为现状龙池湖南侧一处商办用地。 ②社区公共服务设施规划 本规划按照“居住社区——基层社区”两级社区组织结构模式，共规划居住社区4个、基层社区27个。 规划形成4个居住社区。七里社区居住用地面积82.86公顷，东、北至滁河，南至龙华西路，西至浦六路；滁河社区居住用地面积127.56公顷，东至宁连路，南至龙池湖，西、北至滁河；龙池社区居住用地面积109.64公顷，东至六合大道，南至龙中西路，西至龙泉路，北至龙池湖；白果社区居住用地面积91.12公顷，东至雍六高速，南至农场河路，西至六合大道，北至龙池湖。此外陆营基层社区居住用地面积15.68公顷，东至六合大道，南至乙烯路，西至陆营路，北至纬四路。 规划形成27个基层社区中心，其中12个基层社区中心独立占地，3个基层社区中心结合居住社区中心设置，1个基层社区中心结合商业用地设置，11个基层社区中心不独立占地。 ③中小学教育设施规划 规划中小学共8所，初中3所（含1所九年一贯制学校），其中一所为新建18班七里中学；小学5所（均为新建），按70生/千人配置，其中36班小学2所，48班小学3所。规划幼儿园15所（3所为现状），9班幼儿园3所，12班幼儿园8所，15班幼儿园 2所，18班幼儿园2所。 （8）城市空间景观规划 规划划景观结构为“一心两轴三廊多点”。“一心”为龙池湖绿心；“两轴”：六合大道景观轴线，龙华路景观轴线。“三廊”：滁河绿廊，长芦-雄州 绿廊，大厂-雄州绿廊。“多点”为门户节点及城市地标建筑节点。 （9）绿地系统规划 规划公园绿地227.44公顷，人均公园绿地面积15.16平方米。防护绿地用地面积为286.83公顷。规划1处城市广场，用地面积2.59公顷，为龙池湖广场。 （10）综合交通规划 ■ 道路系统 规划道路分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级。规划路网密度为6.02千米/平方千米。 ■ 公共交通 轨道交通14号线新增轨道站点1处。新增常规公交场站6处，并围绕轨道站点、公共设施、居住小区周边增加公共自行车租赁点。 ■ 配套交通设施 规划11处社会公共停车场，占地面积为4.62公顷，提供泊位约1540个。规划新建5处加油加气站。 ■ 慢行系统 规划划分4类慢行区域，慢行主导发展区为沿滁河绿带和环龙池湖地区，倡导休闲健身慢行，注重环 境品质打造，强化慢行设施建设。慢行鼓励发展区为龙池地区中心，保障慢行空间，加强与轨道站点、公交站点接驳，管制停车。慢行均衡发展区为规划居住片区，保障慢行安全通达，实施交通稳静化措施。慢行一般发区为规划工业片区，保障慢行交通连续性。 （11）市政工程规划 ■ 给水工程 规划范围由远古水厂统一供水，水厂规模为50万立方米/日，水源为长江。保留现状六合大道、白果路供水主干管，管径为 DN500—DN800；保留现状龙华东路、时代大道供水次干管，管径为 DN400—DN600，其他规划主道路下敷设DN200-DN600给水管。 ■ 污水工程 规划保留现状龙杨路、白果南路、龙华路d1000污水主干管；保留现状d400-d600污水支管。规划沿道路敷设d400-d600的污水管道，规划污水就近排入现状d1500和d600污水管道，污水最终排入六合污水处理厂。 ■ 雨水工程 保留现状3座泵站，扩建2座泵站，新建4座泵站，总规模61.86立方米/秒。规划沿道路敷设d600-d1500雨水管道，雨水就近排入附近水体。 ■ 供电工程 规划新建1座220千伏雄西变，主变容量为3*240兆伏安，位于浦六快速路与灵岩大道东南角防护绿地内，占地约2公顷。 规划新建5座110千伏变电站：小史变，位于浦六路与乙烯路交叉口的西南角，占地约0.38公顷；龙杨变，位于长芦-雄州隔离绿廊防护绿地内，占地约0.45公顷；潘圣变，位于龙扬路与龙须湖路路交叉口的西侧，占地约0.48公顷；龙瑞变，位于七里桥路东段北侧滁河沿线，占地约0.43公顷；荣圣变，位于七机场快速路西侧滁河沿线，占地约0.40公顷。每座规划新建变电站主变容量3×80兆伏安预留，总变电容量达1200兆伏安。 ■ 通讯工程 规划电话总容量为9.69万门，按1：1.1放线比放线，则线路容量约为10.67万门。 保留现状电信交换机房1座，新建电信交换机房3座，总装机容 量为10万门。规划8座模块局，采用附设式，每座模块局需配套的机房建筑面积约100－150平方米左右。 保留规划范围内 2 座邮政局，分别为龙池邮政支局和沪江邮政支局。新建2座邮政支局，3座邮政所，为规划范围提供用邮服务。 广播电视建设必须立足于高起点、高标准，逐步实现由模拟逐步过渡到数字电视信号传送。 ■ 燃气工程 预测天然气需求量约2352.5万标立方米/年。其中，居民用户约1041.7万标立方米/年，公建用户约 347.2万标立方米/年，CNG 汽车加气约271.6标立方米/年，工业用气量约580万标立方米/年。 以天然气为主要气源，液化石油气为辅助气源。天然气气源来自西气东输和川气东送，通过江北天然气门站，经雄州高中压调压站调压后向规划范围供气。 ■ 环卫工程 规划新设置3座垃圾中转站，每座设计转运能力为50吨/日。规划设置公共厕所均为独立建设，占地面积为60～170平方米。 ■ 管线综合规划 管线沿道路敷设，原则上给水管、电力管、雨水管位于路东和路北；污水管、电信管、燃气管位于路西和路南。 工程管线交叉敷设时，自地表面向下的顺序一般为：弱电管线、电力管线、燃气管线、给水管线、雨水管线、污水管线。 ■ 管线防灾规划 消防工程：规划设置2座普通一级消防站 。其中一座位于白果路与陈营路交叉口西南侧，占地面积0.5公顷，另一座位于陆营路西侧，占地面积0.45公顷。 防洪工程：规划近期防洪标准达到50年一遇，远期达到100年一遇。滁河堤防城区段达50年一遇，堤防等级为1级，设计洪水位10.47米， 堤防标高12.11米。 人防工程：按战时60%人口留城、人均1.5平方米面积的标准修建人防掩蔽工程。按人均0.2平方米面积、70%的留城人口标准建设人防配套工程。地下空间开发应当与人防工程建设相结合。 抗震工程：按7度设防，生命线工程及重要公共服务设施设防标准按8度设防。避震疏散场所人均有效避难面积不小于1平方米，服务半径不大于500米，确保步行10分钟之内可以到达。

- 四、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据2016年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在地区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点；环境空气中污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为47.9μg/m3，超标0.37倍，同比下降16%；PM10年均值为85.2μg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；SO2年均值为18.2μg/m3，达标，同比下降5.7%；NO2年均值为44.3μg/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；O3日最大8小时值超标天数56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点；CO年均值为1.0mg/m3，基本保持持平，日均值均达标。 2、地表水环境质量现状 建设项目受污水体为滁河，根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2016年南京市环境状况公报》滁河南京段总体水质为Ⅳ类，主要污染指标为氨氮、总磷，与上年相比水质无明显变化。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为3类。根据《2016年南京市环境状况公报》：五郊区（江宁、浦口、六合、溧水、高淳）交通噪声均值为68.0分贝，较上年上升0.1分贝；郊区区域环境噪声均值为53.8分贝，同比下降0.8分贝；全市28个功能区测点噪声连续监测显示，昼间噪声达标率为97.3%，夜间噪声达标率为86.6%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标详见表4-1。 表4-1 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 滁河; 北; 3900; /; Ⅳ类. 空气环境; 区域环境; /; /; /; 二类区. 声环境; 项目厂界外1米; /; /; /; 2类区. 生态环境; 无; /; /; /; /.

- 五、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 项目所在地主要水体为滁河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，具体标准值见下表，其中SS参照《地表水资源标准》（SL63-94）中的相应标准，单位：mg/L（除注明外）。 表5-1 《地表水环境质量标准》摘要 单位：mg/L除pH外 参数 标准; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. 地表水环境质量Ⅳ类标准; 6-9; 30; 60; 1.5; 0.3; 0.5. 2、环境空气质量标准 建设项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表5-2（单位：mg/Nm3）。 表5-2 环境空气质量标准 标准; 污染物; 浓度限值. 取值时间; 年平均; 日平均; 1小时平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; SO2; 0.06; 0.15; 0.50. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. PM10; 0.07; 0.15; －. 3、区域环境噪声标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》<宁政发[2014]34号>中声环境功能区的划分，本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体取值见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区; 标准值dB（A）; 依据标准. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 （1）生产废气 本项目生产过程中机加工阶段先有各种车床进行粗加工，粗加工完成的铸件均由一体化CNC数控机床进行精加工，不产生粉尘，主要为金属边角料；生产过程中废气主要来自于喷漆和烘干产生的废气，由于本项目使用环保型彩虹永保漆3800（又名水性环氧三聚磷酸铝），属于水性漆，成分主要为主要成分为环氧树脂、颜料份、助剂、乳酸聚醯胺，稀释剂为水，不使用固化剂，因此不含苯、甲苯和二甲苯等，废气以VOCs计，VOCs排放参考天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表面涂装行业排放标准；本项目采用手持式喷枪进行喷漆，喷漆过程中会有漆雾产生，以颗粒物计，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级浓度限值。具体标准值见下表5-4。 表5-4 废气排放标准单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放限值（mg/m3）. VOCs; 调漆、喷漆; 60; 15; 1.5; 2.0. 烘干; 50; 15; 1.5. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. （2）非生产废气 建设项目职工食堂厨房烹调所产生的油烟，其中油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准，具体标准值见表5-5。 表5-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 项目灶头数（个）; 划分 规模; 对应排气罩灶面总投影面积(m2); 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. ≥6; 大型; ≥6.6; 2.0; 85. 2、废水排放标准 本项目运营期生产过程无废水产生，废水主要为食堂含油废水和员工生活产生的废水，其中食堂含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起达到接管标准后接入市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理，尾水排入滁河。 项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，六合区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准，详见表5-6。 表5-6 废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 接管标准; 标准来源; 尾水排放标准; 标准来源. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准. COD; ≤500; ≤50. SS; ≤400; ≤10. 动植物油; ≤100; ≤1. NH3-N; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; ≤5(8). TP; ≤8; ≤0.5. 3、噪声排放标准 施工期环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体取值见下表。 表5-7 建筑施工场界环境噪声限值 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准值见下表。 表5-8 运营期噪声排放标准 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类标准; 60; 50. 4、固体废物评价标准 一般工业固体废物的暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改清单）； 危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）中标准。 |
| 污染物排放情况 | 表5-9 污染物排放情况一览表 污染物 类型; 污染物名称; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放量t/a. 接管量; 外环境排放量. 废气; 生产废气; 喷漆; VOCs; 有组织; 1.04; 0.988; 0.052. 无组织; 0.11; 0; 0.01. 颗粒物; 有组织; 0.55; 0.467; 0.083. 无组织; 0.06; 0; 0.06. 烘干; VOCs; 有组织; 0.49; 0.465; 0.025. 食堂油烟废气; 油烟废气; 0.014; 0.012; 0.002. SO2; 0.054kg/a; 0; 0.054kg/a. NOx; 4.8kg/a; 0; 4.8kg/a. 烟尘; 0.006kg/a; 0; 0.006kg/a. 废水; 生活污水和食堂含油废水; 水量; 2000; 0; 2000. COD; 0.8; 0; 0.8; 0.1. SS; 0.7; 0; 0.7; 0.02. NH3-N; 0.07; 0; 0.07; 0.01. TP; 0.01; 0; 0.01; 0.001. 动植物油; 0.08; 0.04; 0.04; 0.002. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 食堂废油脂; 1; 1; 0. 废金属边角料; 4.95; 4.95; 0. 废弃含油手套和抹布; 0.1; 0.1; 0. 危险废物; 废切削液; 3; 3; 0. 清洗废水; 1.5; 1.5; 0. 废原料桶; 500个; 500个; 0. 漆渣; 0.2; 0.2; 0. 废活性炭; 4.59; 4.59; 0. 废过滤棉; 0.11; 0.11; 0. 本项目废气有组织排放VOCs和颗粒物均作为总量控制因子，向当地环保部门申请总量；厨房油烟废气无需申请总量；生活污水进入六合区污水处理厂处理，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请；废气、废水在六合区内平衡；本项目固废排放量为0，无需申请总量。 |

- 六、建设项目工程分析

6.1 施工期工程分析 6.1.1工艺流程及产物环节： 现场三通一平 粉尘、噪声、建筑垃圾 噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 粉尘、噪声、建筑 砂浆水、噪声、建筑垃圾 有机废气、垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 地基土、建筑垃圾 建材、水 砖、建材、水 防水涂料、建材 管材 建材、涂料 油漆 建材、水 建材、水 粉尘、噪声、地基土 地基开挖 填土、夯实 钻孔灌注桩 现浇钢砼柱梁 管线安装 屋面制作 砖墙砌筑 抹灰、贴面 油漆施工 附属工程* 图6.1施工期工艺流程及排污节点图 6.1.2工艺流程说明 ①填土、夯实 施工时，一般将软土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10-12吨的压路机分批压碾，压碾时需浇水润湿填土以利于夯实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8-12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 ② 钻孔灌注桩：钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼，用溜筒注入预先搅制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀， 不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 ③ 现浇钢砼柱、梁：根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处；混凝土采用商业砼，不需要现场拌制。 ④ 砖墙砌筑：首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。 ⑤ 门窗制作：将外购的门窗按图进行安装。 ⑥ 屋面制作：平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20-30毫米厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 ⑦ 抹灰、贴面：抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，内墙用1：2水泥砂浆。 ⑧ 附属工程建设：包括道路、围墙、化粪池处理设施、窨井，下水道等施工。 （3）主要污染工序： ① 废水：建设期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 ② 废气：建设期的大气污染源主要来自建设期间土石方和建筑材料运输产生的扬尘。另外在装修施工的过程中还会有涂料和油漆中的有机废气无组织排放。 ③ 噪声：建设期间的噪声源主要来自于各种建筑施工机械在运转中的噪声，如打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声 ④ 固体废物：施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。 6.1.3施工期污染源强分析 （1）废水 建设期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 ①生活污水：本项目施工期约1年，施工人员平均按50人/d计，生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为4m3/d，排放总量约1460m3，该污水的主要污染因子及其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS约250mg/L、NH3-N约30mg/、TP约3mg/L。 ②地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 （2）废气 ①扬尘：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、材料的运输等施工过程都会产生大量的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。据调查，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达1.5～30mg/m3。 ②尾气：施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，排放的主要污染物为CO、NOx、THC等。机动车辆污染物排放系数见下表6-1。 表6-1 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以轻柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. THC; 33.1; 4.44; 6.0. 以黄河重型车为例，其额定燃油量为30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为CO 815.13g/100km，NOX1340.44g /100km，THC 134.0g /100km。 ③ 油漆废气：房屋装修阶段产生的油漆废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等挥发性溶剂。 （3）噪声 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声级高的特征。在施工期内主要是不同作业的机械噪声和振动，折除旧建筑物主要依靠手工锤打和机械推平相结合；打桩作业是采用钻孔打桩机，会产生振动和机械轰鸣噪声；挖土采用挖土机、推土机、运载车等；浇筑水泥作业有拆模、打击木板和钢铁、电锯、水泥搅拌、捣振等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声。典型施工机械的噪声水平见下表6-2。 表6-2 施工机械设备噪声值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 距离（米）; A声级; 序号; 设备名称; 距离（米）; A声级. 1; 打 桩 机; 5; 87; 5; 夯 土 机; 5; 83. 2; 挖 掘 机; 5; 82; 6; 起 重 机; 5; 82. 3; 推 土 机; 5; 76; 7; 卡 车; 5; 85. 4; 搅 拌 机; 5; 80; 8; 电 锯; 1; 115. （4）固体废弃物 施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。弃土在场内周转，用于施工区域内回填、绿地和道路等建设，经施工方推算，本项目建设挖出土方约49735m3，地块内场地平整、绿化填土、埋高时需回填约43000m3土方，余方约6735m3。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物；同时在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按总建筑面积15000m2计算，每1.3t/100m2计，则产生的装修垃圾共约195t，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。 表6-3 工程土石方平衡表 工程名称; 挖方; 填方; 弃方. 土方量（m3）; 49735; 43000; 6735. 施工高峰期施工人员及工地管理人员约50人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为25kg/d，施工方应做好生活垃圾收集存放工作，避免造成二次污染，统一收集后交给环卫部门统一处置。弃土及建筑垃圾清运前必须向市容管理部门申报，及时运到指定的建筑垃圾处理场填埋处理。 表6-4 本项目固废产生情况（t/a） 编号; 废物名称; 属性（危险废 物、一般废物或待鉴别）; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量; 处理方式. 1; 生活垃圾; 一般废物; 固态; 99; /; 25kg/d; 环卫清运. 2; 弃土; 一般废物; 固态; /; /; 6735m3; 及时运到指定的建筑垃圾处理场填埋处理. 3; 建筑垃圾; 一般废物; 固态; /; /; 195t. 6.2 营运期工程分析 6.2.1 工艺流程（图示） 本项目生产工艺流程见下图。 6.2.2工艺流程说明 ### （1）机加工 ### 外购底座毛坯铸件经卧式机床和立式机床进行粗加工后再由CNC数控机床进行精加工；外购钢材经加长卧式机床粗加工为传动轴，再用立式铣床和卧式铣床加工进行传动轴铣槽，然后由CNC数控机床进行精加工，精加工后的传动轴使用动平衡机进行校直；外购钢材经CNC数控机床直接精加工成法兰件，然后使用钻床对其进行打孔攻丝。 不同种类水泵机加工要求各不相同，半成品进行人工质检，不合格品返工合格后使用。 - 清洗 机加工后的各部件均须在超声波清洗机中进行工件表面油污清洗，本项目使用水系工业清洗剂与水按比例混合后进行清洗。 （3）组装 将外购的泵壳、上盖、电机、钢管和清洗完成后的底座、传动轴、法兰件一起进行人工组合装配成本成品水泵。 （4）性能检测 将组装好的水泵在水泵实验室进行性能检测，主要检测其流量、转速、压力等参数。不合格品进行调试。 （5）喷漆和烘干 经性能检测合格的水泵在项目密闭喷漆房内进行喷漆，本项目喷漆采取人工手持式喷漆，喷漆完成后的半成品进入烘干房内进行加热烘干，烘干房采取电加热，烘干完成后的水泵极为成品，入库待外运。 废切削液、废金属边角料、噪声 外购成品泵壳、上盖、电机、钢管 废切削液、废金属边角料、噪声 废原料桶清洗废水 外购底座 毛坯铸件 粗加工 精加工 底座 清洗 废切削液、废金属边角料、噪声 废切削液、废金属边角料、噪声 废原料桶清洗废水 噪声 传动轴 校直 组装 清洗 外购钢材 粗加工 精加工 废切削液、废金属边角料、噪声 废原料桶清洗废水 废金属边角料、噪声 清洗 外购钢材 精加工 攻丝 法兰件 废原料桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、VOCs、漆雾 不合格品 VOCs 调试 性能检测 喷漆 烘干 入库 合格品 ### 6.2.3运营期产物环节分析： （1）废水：本项目生产工艺过程无生产废水产生和排放，废水主要为员工生活污水和食堂含油废水； （2）废气：本项目生产过程废气主要来自于喷漆产生的VOCs和漆雾、烘干产生的VOCs，其次食堂还产生燃料燃烧废气和油烟废气； （3）固体废弃物：本项目运营期主要固废有员工生活垃圾、食堂废油脂、机加工产生的废金属边角料、废切削液、废弃含油手套和抹布、清洗废水、废原料桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉； （4）噪声：本项目生产过程中各类设备运行产生的噪声。 ### 6.2.3.1运营期废水 （1）员工生活用水 本项目建成后预计有员工50人，不提供住宿，用水量按0.1t/d.p计，则员工生活用水年用水量为1500t/a，产物系数以0.8计，则废水量为1200t/a。 （2）绿化用水 本项目的绿化面积约1989.4m2，绿化用水按1.3L/（m2•d）计算，考虑雨水收集，减半计算，则绿化用水量约为387.9t/a。 （3）食堂用水 本项目员工食堂废水主要源于蔬菜、肉食、餐具、案台炊具的洗涤，用水量约为1000t/a，产物系数以0.8计，则食堂废水量为800t/a。 （4）工件清洗剂稀释用水 本项目外购毛坯铸件和钢材经机加工成型各工件须进行清洗，清洗采用超声波清洗机，将工业清洗剂加水稀释后在清洗机内洗去工件表面油污，清洗水循环使用，不外排，但须定期更换，更换周期为半个月，清洗废水收集后作为危险废物交有资质单位处理，稀释用水需补充损耗量，根据建设单位提供资料，年需补充稀释用水量约5t/a。 （5）切削液稀释用水 本项目机加工阶段须使用切削液，切削液加水稀释，循环使用，不外排，但须定期更换，更换周期为一个月，废切削液收集后作为危险废物交有资质单位处理，稀释用水需补充损耗量，根据建设单位提供资料，年需补充稀释用水量约10t/a。 综上所述，本项目实际用水量为2902.9t/a，废水产生量为2000t/a，其中生产过程中无废水排放，废水主要为员工废水和食堂含油废水，食堂含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入滁河。建设项目营运期废水产生情况及排放情况见表6-5。主要水污染物“三本帐”见表6-6。 损耗300 生活用水 1500 六合区污水处理厂 1200 2000 损耗200 食堂用水 隔油池 1000 800 800 绿化用水 387.9 蒸发损耗及进入土壤 387.9 新鲜用水 2902.9 损耗4 稀释用水 清洗废水作为危废委托有资质单位处理 5 1.5 0.5 循环 工业清洗剂 损耗8 10 3 稀释用水 废切削液作为危废委托有资质单位处理 1 循环 切削液 图6.2-1 建设项目水平衡图 （单位：t/a） 表6-5 建设项目营运期废水产生及排放情况 污染源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 方式; 接管情况; 排放情况; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a. 生活废水 食堂废水; 2000; COD; 400; 0.8; 食堂废水经隔油池处理后汇同生活废水一起进入市政污水管网; 400; 0.8; 50; 0.1; 接入六合区污水处理厂，尾水排入滁河. SS; 350; 0.7; 350; 0.7; 10; 0.02. NH3-N; 35; 0.07; 35; 0.07; 5; 0.01. TP; 5; 0.01; 5; 0.01; 0.5; 0.001. 动植物油; 40; 0.08; 20; 0.04; 1; 0.002. 表6-6 建设项目主要水污染物“三本帐” 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 排入环境量（t/a）. COD; 0.8; 0; 0.8; 0.1. SS; 0.7; 0; 0.7; 0.02. NH3-N; 0.07; 0; 0.07; 0.01. TP; 0.01; 0; 0.01; 0.001. 动植物油; 0.08; 0.04; 0.04; 0.002. ### 6.2.3.2运营期废气 本项目营运期大气污染物主要为食堂燃料燃烧废气、油烟废气和喷漆、烘干过程产生的VOCs。 （1）食堂废气 ①燃料燃烧废气 本项目食堂，使用天然气作为燃料，年用量约6000Nm3；燃料燃烧排放的废气主要为烟尘、SO2、NOx （以NO2计），根据《环境统计手册》，计算结果见下表： 表6-7 燃烧天然气产生污染物统计 污染物; 产物系数; 污染物产生及 排放量; 污染物产生及排放浓度. 食堂; 天然气使用量; 6000m3/a. 废气量; 12.8万m3/104m3; 7.68万m3/a; --. SO2; 0.09kg/104m3; 0.054kg/a; 0.70mg/m3. NOX; 8kg/104m3; 4.8kg/a; 62.5mg/m3. 烟尘; 0.01kg/104m3; 0.006kg/a; 0.078mg/m3. ②油烟废气 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，人均日食用油用量约30g/人·d，本项目食堂就餐人数为50人/d，由此计算得食用油用量为0.45t/a，烹饪过程中的挥发损失为3%左右，即0.014t/a，油烟废气经过油烟净化装置处理（去除效率为85%），则本项目食堂食用油消耗和油烟废气产生情况见表6-8。 表6-8 本项目食用油消耗和油烟废气产生情况 规模 （人）; 工作天数 （d/a）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发 系数; 油烟产生量（t/a）; 去除效率（%）; 油烟排放量 （t/a）. 50; 300; 0.45; 3.0%; 0.014; 85; 0.002. ### （2）生产废气 根据本项目生产工艺，生产过程中废气主要来自于喷漆和烘干工艺。 本项目设有独立喷漆房，喷涂在喷漆房中完成，喷漆方式为手持喷枪喷漆，对工件上漆面进行喷涂，油漆沉积在工件表面上形成均匀的涂膜，喷涂时间约为20min，喷涂过程中会产生挥发性有机物和漆雾；喷涂完毕的工件在烘干房内进行烘干，烘干房采用电加热，烘干过程也会产生少量的挥发性有机物。 根据建设单位提供资料，本项目使用环保型彩虹永保漆3800（又名水性环氧三聚磷酸铝），属于水性漆，成分主要为主要成分为环氧树脂、颜料份、助剂、乳酸聚醯胺，稀释剂为水，不使用固化剂，不含苯、甲苯和二甲苯等物质，因此喷漆和烘干过程产生的挥发性有机物主要为成分为脂类、醇类等芳香烃，以VOCs计；喷漆过程产生的漆雾主要为粘性颗粒物，来自于水性漆中的固形物，以颗粒物计。 表6-9 本项目使用环保型彩虹永保漆3800各组分一览表 组分名称; 环氧树脂; 颜料份; 助剂; 乳酸聚醯胺; 水. 含量; 20.4%; 38.3%; 0.8%; 15.5%; 25%. 根据上表组分，我公司使用环保水性漆中仅环氧树脂易挥发，根据我公司年用水性漆约8t的量，其中易挥发成分约1.64t。 ① 喷漆产生VOCs废气源强计算 在喷漆过程中调漆、喷涂、流平过程中VOCs的挥发量详见表6-10。 表6-10 喷漆过程各污染因子的挥发比及挥发量（t/a） 污染 因子; 总含量; 调漆挥发; 喷涂挥发; 流平挥发; 喷漆总挥 发量. 挥发比; 挥发量; 挥发比; 挥发量; 挥发比; 挥发量. VOCs; 1.64; 5%; 0.08; 40%; 0.66; 25%; 0.41; 1.15. 本项目拟在喷漆房设置大型集气罩，捕集效率不低于90%，喷漆产生的VOCs废气经集气罩收集后再通过“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的1#排气筒排放，未被集气罩收集的VOCs废气在车间无组织排放。因此，本项目喷漆产生VOCs废气有组织和无组织产生量如下： 1、有组织：本项目VOCs废气产生量共约1.15t/a，集气罩捕集效率按最低90%计算，则VOCs废气有组织产生量约为1.04t/a。 2、无组织：本项目VOCs废气产生量共约1.143t/a，无组织废气主要为未被集气罩收集的废气，按集气罩最低捕集效率90%计算，可知无组织VOCs废气产生和排放量约为0.11t/a。 ②烘干产生VOCs废气源强计算 烘干过程中VOCs的挥发量详见表6-11。 表6-11 烘干过程各污染因子的挥发比及挥发量（t/a） 污染 因子; 总含量; 烘干会发; 烘干总挥 发量. 挥发比; 挥发量. VOCs; 1.64; 30%; 0.49; 1.64. 本项目烘干在密闭的烘干房内进行，产生的VOCs废气全部经风机抽至“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的1#排气筒排放，因此，本项目烘干过程VOCs废气有组织产生量约为0.49t/a。 ③喷漆产生漆雾源强计算 漆雾主要为粘性颗粒物，本项目不使用固化剂，稀释剂为谁，使用的水性漆中固形物主要为颜料粉，含量为38.3%%，则固形物量为3.06t/a，本项目上漆率取80%，即使用水性漆总量的20%形成漆雾，以颗粒物计，则漆雾中颗粒物总量为0.61t/a。 本项目拟在喷漆房设置大型集气罩，捕集效率不低于90%，喷漆产生的漆雾与VOCs废气一样，均经集气罩收集后再通过“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的1#筒排放，未被集气罩收集的漆雾在车间无组织排放。因此，本项目喷漆产生的漆雾中颗粒物有组织和无组织产生量如下： 1、有组织：本项目颗粒物产生量共约0.61t/a，集气罩捕集效率按最低90%计算，则颗粒物有组织产生量约为0.55t/a。 2、无组织：本项目颗粒物产生量共约0.61t/a，无组织废气主要为未被集气罩收集的废气，按集气罩最低捕集效率90%计算，可知颗粒物无组织产生和排放量约为0.06t/a。 本项目生产过程中废气产生情况见下表6-12。 表6-12 本项目生产废气产生情况一览表 产物环节; 污染物; 产生量; 收集和处理情况. 喷漆; VOCs; 有组织; 1.04; 集气罩收集后经风机抽至“过滤棉+活性炭吸附装置” 处理后通过15m高的1#筒排放. 无组织; 0.11; 车间排放. 颗粒物; 有组织; 0.55; 集气罩收集后经风机抽至“过滤棉+活性炭吸附装置” 处理后通过15m高的1#筒排放. 无组织; 0.06; 车间排放. 烘干; VOCs; 有组织; 0.49; 集气罩收集后经风机抽至“过滤棉+活性炭吸附装置” 处理后通过15m高的1#筒排放. ### 6.2.3.3固体废弃物 本项目营运期的固体废弃物有食堂废油脂、员工生活垃圾以及生产过程中产生的废金属边角料、废切削液、含油手套和抹布、清洗废水、废原料桶、漆渣、废活性炭和费过滤棉等，在类别上分为一般固废和危险固废。 （1）一般固废 ①生活垃圾：项目的生活垃圾来自于员工生活。项目员工人均生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为25kg/d，年工作300d，合计生活垃圾产生量7.5t/a，生活垃圾收集后，由当地环卫部门统一清运。 ②食堂废油脂：类比同类型食堂，本项目食堂废油脂产生量约为1t/a。 ③废金属边角料：废金属边角料主要来自于机加工阶段，产生量约为原料钢材和铸件量的百分之一，本项目机加工年使用钢材和毛坯铸件量495t/a，则金属边角料产生量约为4.95t/a，全部外售。 ④废弃含油手套和抹布：本项目机加工过程中会产生一定量的废弃的含油抹布和手套，产生量约为0.1t/a，全部混入生活垃圾处理。 （2）危险固废 ①废切削液：本项目机加工阶段须使用切削液，切削液加水稀释，循环使用，不外排，但须定期更换，更换周期为一个月，经计算，废切削液产生量约为3t/a，收集后暂存，作为危险废物交有资质单位处理。 ②清洗废水：本项目外购毛坯铸件和钢材经机加工成型各工件须进行清洗，清洗采用超声波清洗机，将工业清洗剂加水稀释后在清洗机内洗去工件表面油污，清洗水循环使用，不外排，但须定期更换，更换周期为半个月，经计算，清洗废水产生量约为1.5t/a，收集后暂存，作为危险废物交有资质单位处理。 ③废原料桶：废原料桶主要为项目使用水性漆漆桶和废工业清洗剂桶，本项目年使用水性漆8t，每桶重量20kg，则年产废漆桶400个；工业清洗剂0.5t，每桶重量5kg，则年产废清洗剂桶100个，废原料桶均为危险废物，由供货厂家回收。 ④漆渣：本项目漆渣主要来自于喷漆过程中掉落地面的含漆杂物，产生量约为0.2t/a，漆渣属于危险废物，收集后暂存，委托有资质单位处理。 ⑤废活性炭：本项目废气处理设施的活性炭与有机废气比约为3:1，则废活性炭的产生量为4.59t/a，废活性炭为危险固废，收集后暂存，委托有资质单位处理。 ⑥废过滤棉：本项目废气处理设施的过滤棉网约1周换一次，一张棉网约2.5kg，则废过滤棉网的产生量为0.11t/a，废过滤棉为危险固废，收集后暂存，委托有资质单位处理。 本项目固废实际产生情况和固体废物分析结果汇总表见表6-13、表6-14。 表6-13 本项目固废实际产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（单位）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; 7.5; √; ×; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 食堂废油脂; 食堂厨房; 固; 废油脂; 1; √; ×. 3; 废金属边角料; 机加工; 固; 金属边角料; 4.95; √; ×. 4; 废弃含油手套和抹布; 机加工; 固; 含油杂物; 0.1; √; ×. 5; 废切削液; 机加工; 液; 乳化液; 3; √; ×. 6; 清洗废水; 工件去油污清洗; 液; 含清洗剂废水; 1.5; √; ×. 7; 废原料桶; 清洗和喷漆; 固; 漆桶和清洗剂桶; 500个; √; ×. 8; 漆渣; 喷漆; 固; 含漆物质; 0.2; √; ×. 9; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 4.59; √; ×. 10; 废过滤棉; 废气处理; 固; 废过滤棉; 0.11; √; ×. 表6-14 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量. 1; 生活垃圾; 一般废物; 员工生活; 固; 生活垃圾; 国家危险废物名录; /; HW08; /; 7.5. 2; 食堂废油脂; 一般废物; 食堂厨房; 固; 废油脂; /; HW06; /; 1. 3; 废金属边角料; 一般废物; 机加工; 固; 金属边角料; /; 99; /; 4.95. 4; 废弃含油手套和抹布; 一般废物; 机加工; 固; 含油杂物; /; 99; 900-041-49; 0.1. 5; 废切削液; 危险废物; 机加工; 液; 乳化液; T; HW12; 900-007-09; 3. 6; 清洗废水; 危险废物; 工件去油污清洗; 液; 含清洗剂废水; T/C; HW17; 336-064-17; 1.5. 7; 废原料桶; 危险废物; 清洗和喷漆; 固; 漆桶和清洗剂桶; T、I; HW49; 900-041-49; 500个. 8; 漆渣; 危险废物; 喷漆; 固; 含漆物质; T、I; HW12; 900-250-12; 0.2. 9; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 废活性炭; T、I; HW49; 900-041-49; 4.59. 10; 废过滤棉; 危险废物; 废气处理; 固; 废过滤棉; T、I; HW49; 900-041-49; 0.11. 6.2.3.4噪声 本项目噪声主要来自于生产过程中各设备运行，主要噪声源及强度见表6-15。 表6-15 生产设备噪声源强表 序号; 噪声污染源; 数量; 噪声声级dB(A). 1; CNC数控机床; 4; 65~70. 2; 卧式机床; 4; 75~80. 3; 立式机床; 2; 75~80. 4; 加长卧式机床; 1; 75~80. 5; 摇臂钻床; 2; 75~85. 6; 钻床; 2; 75~85. 7; 立式铣床; 1; 75~85. 8; 卧式铣床; 1; 75~85.

- 七、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染物名称 |  |  |  | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | VOCs |  | 有组织 | 喷漆 | 1.04 | 144.6 |  | 0.43 | 7.2 | 0.022 | 15m高排气筒排放大气 |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.11 | / |  | / | / | 0.11 | 排气扇加强通风，向大气扩散 |
|  | 颗粒物 |  | 有组织 |  | 0.55 | 76.4 |  | 0.23 | 11.5 | 0.035 | 15m高排气筒排放大气 |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.06 | / |  | / | / | 0.06 | 排气扇加强通风，向大气扩散 |
|  | VOCs |  | 有组织 | 烘干 | 0.49 | 68.1 |  | 0.2 | 3.5 | 0.01 | 15m高排气筒排放大气 |
|  | 油烟 |  | 食堂 |  | 0.014 | 2.59 |  | / | 0.37 | 0.002 | 经油烟净化器处理后通过专用烟道抽至3F楼顶排放大气 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.054kg/a | 0.70 |  | / | 0.70 | 0.054kg/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 4.8kg/a | 62.5 |  | / | 62.5 | 4.8kg/a |  |
|  | 烟尘 |  |  |  | 0.006kg/a | 0.078 |  | / | 0.078 | 0.006kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 |  |  |  | 废水量t/a | 产生浓度mg/l |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活废水 |  | COD |  | 2000 | 400 |  | 0.8 | 400 | 0.8 | 预处理后接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  |  | 350 |  | 0.7 | 350 | 0.7 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 35 |  | 0.07 | 35 | 0.07 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 5 |  | 0.01 | 5 | 0.01 |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  | 40 |  | 0.08 | 20 | 0.04 |  |
| 固体 废物 | 污染物名称 |  |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  |  | 食堂废油脂 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 委托有资质单位回收处置 |
|  |  | 废金属边角料 |  |  | 4.95 |  | 4.95 |  | 0 | 0 | 外售 |
|  |  | 废弃含油手套和抹布 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 混入生活垃圾，环卫清运 |
|  | 危险废物 | 废切削液 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 清洗废水 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废原料桶 |  |  | 500个 |  | 500个 |  | 0 | 0 | 厂家回收 |
|  |  | 漆渣 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 |  |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声，经加设减震及隔声措施，预计投入使用后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 八、环境影响分析

8.1 施工期环境影响分析 本项目施工期约为1年左右，施工期间会对周围环境产生一定的短期影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。待施工结束，其造成的影响将逐渐消失。 1、水环境影响分析 项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、BOD5约250mg/L、SS约200～4000mg/L（主要为砂土）、氨氮约30mg/L，排放量约为8m3/d；建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。 施工人员生活污水量较大，在施工期工地应设临时公厕，将污水进行收集，并应经沉淀澄清处理后，达到GB8978-96《污水综合排放标准》三级标准方可排入城市污水管网，送六合区污水处理厂集中处理，对滁河水质影响不大。 本项目施工过程使用商品混凝土，因此现阶段施工期之完工前废水主要为场地冲洗水，污水中主要污染物为SS，经沉淀后回用于施工中，沉淀出来的泥沙填埋于工地，不外排；同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染；在施工工地周界应设置排水明沟。 在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 ### 2、大气环境影响分析 建设项目在施工过程中，大气污染物主要有：施工过程中产生的粉尘、扬尘及施工机械和运输车辆所排放的废气。 （1）粉尘 粉尘污染主要来源于：A、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；B、运输车辆往来将造成地面扬尘；C、施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 本项目施工期较长，通过洒水抑尘、设置围挡设施、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 （2）尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。类比分析，在一般气象条件下，平均风速2.7m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物HC为其上风向的5.4-6倍，其CO、NOx以及碳氢化物HC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物HC浓度均值分别为10.03mg/Nm3,0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物HC不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列国标准4.0mg/Nm3）。 ### 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOx以及碳氢化物HC存在。本项目施工期较长，通过选择合理施工方式，设置围挡，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 ### 3、声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料现阶段至完工前，本项目主要施工机械的噪声列于下表8-1。 表8-1 施工机械设备噪声 施工机械; 测点与噪声源距离（m）; 最大声级dB(A). 推土机; 5; 86. 挖掘机; 5; 84. 移动式吊车; 5; 93. 卡车; 5; 92. 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，对施工机械在不同距离处的噪声进行预测和评价，预测结果见表8-2。 表8-2 施工机械在不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工机械; 标准值; 10m; 50m; 100m. 昼间; 夜间; 预测值; 昼间超标; 夜间超标; 预测值; 昼间 超标; 夜间 超标; 预测值; 昼间 超标; 夜间 超标. 推土机; 70; 55; 80; +10; +25; 66; -4; +11; 60; -10; +5. 挖掘机; 78; +8; +23; 64; -6; +9; 58; -12; +3. 移动式吊车; 87; +17; +32; 73; +3; +18; 67; 0; +12. 卡车; 86; +16; +31; 72; +2; +17; 66; -4; +11. 由表8-2可知，一般当相距50m时，施工机械的噪声值可降至64～73dB（A），昼间噪声可基本达标，夜间噪声均超过标准，因此工程施工所产生的噪声对50m以内范围的敏感目标白天影响较轻，夜间影响较重。建筑施工单位在建设期间，为减少噪声对该区域的污染，在施工期内必须遵照国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》（环控【1997】066号）的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。 4、固体废弃物影响分析 施工阶段固体废弃物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。 施工中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 5、施工期装修阶段环境影响分析 本项目建成后都得进行装修，在装修施工过程中会产生噪声、装修垃圾，对居室内、外环境都有所影响。装修施工过程中，产生废气主要有油漆废气。建设项目应按照环境管理的要求，把装修施工阶段的环境影响最小化。室内装修材料尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，主要分天然材料和人工合成材料，天然材料有石材、木材、竹材、棉布等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等，油漆应采用环保油漆。 对装修过程中的施工噪声应严格管理，装修施工垃圾应及时清运。 6、施工期对交通的影响 施工期间，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。建设单位、施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。 采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 7、施工期生态环境影响分析 由于本项目地块原为荒地，无植被和大面积绿化，故本项目的施工不会产生植被破坏、绿化面积减少、水土流失等影响，且施工完成后，项目将进行大面积绿化美化，并且以稳定的乔木、灌木和花草取代现有野生灌木和蔬菜，而稳定的乔、灌木的生态效应要远远高于野生灌木的生态效应，具有优化现有生态环境的效果。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 8.2 营运期环境影响分析 8.2.1地表水环境影响分析 本项目生产过程中无废水排放，废水主要为员工废水和食堂含油废水，食堂含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入滁河。 （1）接管六合区污水处理厂可行性分析 ①六合区污水处理厂概况 根据《六合区滁河环境综合整治—污水工程环境影响报告书》，六合区污水处理厂选址于雍六公路南侧滁河东岸，设计一期规模为处理污水4万m3/d，收水范围为滁河两岸（即滁南滁北片区）及六合开发区产生的污水，采用工艺流程简捷、出水稳定的CAST 工艺，尾水排入滁河。六合区污水处理厂服务范围覆盖整个雄洲集团，包括“雄洲片”，“龙池片”、滁北地块、老城区等几个片区。六合区污水处理厂处理工艺流程图见下图。 ②废水接管可行性分析 本项目废水接管六合区污水处理厂可行性分析如下： a、废水水质可行性分析 项目废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水经市政污水管网接入六合区污水处理厂，从水质角度考虑是可行的。 b、废水水量分析 六合区污水处理厂现已建成并投运，运行情况良好。建设项目日均接入市政管网污水量为5.48m3/d，废水排放量相对于六合区污水处理厂的处理能力来讲较小，六合区污水处理厂有能力接收本项目的废水，可满足本项目建设的要求。 c、接管时间、空间方面 西侧经六路为现状城市道路，道路雨、污水管网均齐全，因此本项目污水可接入经六路污水管网，接管时代大道污水主干管，最终进入六合区污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水排放量在水质、水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具备接管可行性。 因此，本项目废水经六合区污水处理厂处理后达标排放，对地表水环境影响较小。 8.2.2大气环境影响分析 （1）食堂废气 本项目食堂厨房使用天然气，属清洁能源，可直接排放。 本项目食堂油烟废气拟经过油烟净化器处理后通过专用排烟管道引至大楼3F楼顶排放，本项目拟安装油烟净化器净化器风量6000m3/h，共1台，每天运行3小时，去除效率≥85%，油烟排口高度15m（编号1#排气筒）。 本项目食堂产生油烟废气量为540万m3/a，油烟废气产生量0.014t/a，经计算油烟废气产生浓度约2.59mg/m3，经过油烟净化器（按最低去除效率85%计）处理后，油烟废气排放量0.002t/a，排放浓度为0.37mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最大允许排放浓度小于2.0mg/m3的要求，因此对周边环境影响较小。 （2）生产废气 ①有组织排放废气 根据源强分析，本项目喷漆有组织VOCs产生量为1.04t/a，有组织漆雾产生量为0.55t/a，烘干有组织VOCs产生量为0.49t/a。本项目喷漆工序产生的VOCs和漆雾拟经集气罩收集、烘干产生的VOCs拟全部经负压收集，两个车间经收集后的有组织废气经风机通过管道抽至“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后经排气筒高空排放，排气筒高度拟设置15m（编号2#排气筒），风机风量为6000m3/h，废气处理装置对漆雾的处理效果达85%，对VOCs的处理效率95%，本项目生产废气有组织产生及排放情况见表8-3。 表8-3 本项目大气污染物有组织产生及排放情况 污染物; 排气量 m3/h; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放情况; 排气筒编号及高度. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 喷漆; VOCs; 3000; 1.04; 0.43; 144.6; 过滤棉+活性炭吸附装置; 95; 0.052; 0.022; 7.2; 2#，15m. 颗粒物; 0.55; 0.23; 76.4; 85; 0.083; 0.035; 11.5. 烘干; VOCs; 0.49; 0.2; 68.1; 95; 0.025; 0.01; 3.5. 由上表知，本项目喷漆工序VOCs排放量为0.052t/a，排放浓度为7.2mg/m3，排放速率为0.022kg/h，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2表面涂装行业调漆、喷漆VOCs废气有组织最高允许排放浓度60mg/m3、排放速率1.5kg/h（15m高2#排气筒）的要求；喷漆工序漆雾（以颗粒物计）排放量为0.083t/a，排放浓度为11.5mg/m3，排放速率为0.035kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h（15m高2#排气筒）”的要求；烘干工序VOCs排放量为0.025t/a，排放浓度为3.5mg/m3，排放速率为0.022kg/h，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2表面涂装行业调漆、喷漆VOCs废气有组织最高允许排放浓度50mg/m3、排放速率1.5kg/h（15m高2#排气筒）的要求。 综上所述，本项目有组织排放废气经处理后可达标排放，对周边环境影响较小。 ②无组织排放废气 根据源强分析，本项目喷漆工序无组织VOCs产生量为0.11t/a，漆雾产生量为0.06t/a，全部在车间无组织排放，按照《环境影响技术评价导则——大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3估算模式进行预测，本项目无组织废气排放最大落地浓度预测结果见下表8-4。 表8-4 本项目无组织排放废气污染物影响预测结果 源点; 污染物; 最大值范围. 浓度mg/m3; 占标率%; 距离m. 1F生产车间 面源高度9m，面积5000m2; VOCs; 0.01037; 1.73; 190. 颗粒物; 0.005504; 0.61; 190. 由上表预测结果可知，本项目无组织排放废气VOCs和颗粒物的最大落地浓度均远小于标准值，因此本项目无组织排放颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.0 mg/m3）；无组织排放VOCs天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值要求（2.0mg/m3）。 根据预测模式估算，废气最大落地浓度均出现在190m处，本项目周边300m范围内无敏感目标，因此对周边环境影响较小。 - 大气防护距离 大气防护距离计算结果见下表8-5。 表8-5 大气环境防护距离计算参数及计算结果表 污染物名称; 污染源位置; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 污染物产生量（kg/h）; Cm （mg/m3）; 大气防护距离（m）. 颗粒物; 车间; 9; 70; 72; 0.025; 0.9; 无超标点. VOCs; 车间; 9; 70; 72; 0.046; 0.6; 无超标点. 注：颗粒物计算中的Cm标准浓度限值取0.9mg/m3（按环境空气质量标准中TSP日均值的3倍取值）；VOCs浓度参考《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中TVOC8小时平均，取0.6mg/m3。 根据表8-5中无组织排放废气经预测，本项目无组织排放的颗粒物和VOCs废气大气防护距离无超标点。 - 卫生防护距离 1、计算公式 = （BL+0.25）L A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cm———环境空气质量标准浓度限值，mg/m3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r ——无组织排放源的等效半径，r= r=（S/π）0.5m； L——安全卫生防护距离，m。 2、参数选择 南京市长期平均风速为2.9米/秒，A、B、C、D值的选取见表8-6。 表8-6 卫生防护距离计算系数 计算系数; 年平均 风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 3、计算结果 卫生防护距离计算系数：A=700； B=0.021； C=1.85； D=0.84。 无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为：颗粒物：0.59m；VOCs：2.05m。因此，本项目2种无组织废气卫生防护距离均为50米。根据相关规定，两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此确定本项目以喷漆车间为边界设置100m的卫生防护距离。 根据现状调查，本项目周边100m范围内均为企业工厂，无环境敏感目标，故本项目建成后对周边环境影响较小。 本项目设置100m卫生防护距离，本项目卫生防护距离之内，不宜设置住宅等环境敏感建筑。根据现状调查，目前距本项目100m范围内无住宅、学校和医院等敏感目标。 8.2.3固体废物环境影响分析 本项目营运期的固体废弃物有食堂废油脂、员工生活垃圾以及生产过程中产生的废金属边角料、废切削液、含油手套和抹布、清洗废水、废原料桶、漆渣、废活性炭和费过滤棉等，在类别上分为一般固废和危险固废。据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办〔2013〕283号）的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，建设项目固体废物利用处置方式评价表见表8-7。 表8-7 固体废物产生情况及处置措施 名称; 产生量（t/a）; 固废代码; 形态; 处理方案及接待单位. 生活垃圾; 7.5; /; 固; 环卫清运. 食堂废油脂; 1; /; 固; 委托有资质单位回收处置. 废金属边角料; 4.95; /; 固; 外售. 废弃含油手套和抹布; 0.1; 900-041-49; 固; 混入生活垃圾，环卫清运. 废切削液; 3; 900-007-09; 液; 委托有资质单位处理. 清洗废水; 1.5; 336-064-17; 液. 废原料桶; 500个; 900-041-49; 固; 厂家回收. 漆渣; 0.2; 900-250-12; 固; 委托有资质单位处理. 废活性炭; 4.59; 900-041-49; 固. 废过滤棉; 0.11; 900-041-49; 固. 由上表可知，本项目固废均得到了合理有效的处理处置，外排量为零，不会产生二次环境污染危害，不会对环境产生显著的不利影响。 8.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来自于生产过程中设备运行，本项目营运期拟采取如下措施：①生产车间为砖砌结构，生产时关闭门窗；②对生产设备采取隔声、减震措施，设计噪声值在20dB（A）以上。考虑设备减震、车间隔声及距离衰减，进行预测，过程如下： 噪声叠加公式采用： L总=10lg[Σ100.1Li] 式中：Li —第i个噪声源的声级； 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： Ls=20Lgr 式中：r——关心点与噪声源噪声值测点的距离（m），噪声源噪声值测点统一为距离噪声源1m处。 表8-8本项目厂界噪声情况 单位：dB（A） 设备 名称; 数量; 单台设备噪声值; 车间噪声源强（叠加）; 墙体隔声; 距厂界最近距离; 距离 衰减; 最近厂界噪声贡献值. CNC数控机床; 4; 70; 94.21; 20; 10m; 20; 54.21. 卧式机床; 4; 80. 立式机床; 2; 80. 加长卧式机床; 1; 80. 摇臂钻床; 2; 85. 钻床; 2; 85. 立式铣床; 1; 85. 卧式铣床; 1; 85. 由上表可见，落实上述措施后，本项目昼间厂界噪声影响值最大为54.21dB（A），厂界噪声昼间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；本项目夜间不生产，因此本项目对周围声环境影响较小。

- 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产区 | 有组织 |  | 喷漆和烘干 | VOCs | 收集后经“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后15m高2#排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》要求 |
|  |  |  |  | 喷漆 | 漆雾 |  |  |
|  |  | 无组织 |  | 喷漆 | VOCs和漆雾 | 加强通风，向大气扩散 |  |
|  | 食堂厨房 | 油烟废气、SO2、NOx和烟尘 |  |  |  | 经油烟净化器处理后3F楼顶1#排气筒排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》浓度要求 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP和动植物油 |  |  |  | 含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起接管市政污水管网 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 办公区 | 一般固废 | 生活垃圾 |  |  | 环卫清运 | 不外排，不产生二次污染，对当地环境基本无危害 |
|  |  |  | 食堂废油脂 |  |  | 委托有资质单位回收处置 |  |
|  | 生产区 |  | 废金属边角料 |  |  | 外售 |  |
|  |  |  | 废弃含油手套和抹布 |  |  | 混入生活垃圾，环卫清运 |  |
|  |  | 危险废物 | 废切削液 |  |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 清洗废水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废原料桶 |  |  | 厂家回收 |  |
|  |  |  | 漆渣 |  |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产区 | 本项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声，经加设减震及隔声措施，预计投入使用后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 维持现有生态体系的功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三同时验收内容 根据本项目建设的情况，项目的主要环保设施包括废水处理、废气处理、防噪处理及固废分类收集等，其“三同时”验收内容见下表。 三同时验收一览表 项目名称; 泵及系统设备、零配件生产、加工. 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施 （建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 大气污染物; 喷漆和烘干; 有组织; VOCs; 集气罩、过滤棉+活性炭吸附装置1套; 达标排放; 20; 与建设项目同 时设计、同时 施工、同时运行. 颗粒物. 喷漆; 无组织; VOCs; 车间排气扇，加强通风; 达标排放; 1. 颗粒物. 食堂; 油烟废气、SO2、NOx和烟尘; 油烟净化器、专用烟道1套; 达标排放; 2. 水污染物; 生活污水和含油废水; COD、SS、氨氮、TP和动植物油; 隔油池、接管; 达标排放; 2. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声降噪，合理布局; 达标排放; 10. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 环卫清运; 零排放; 0.5. 食堂废油脂; 委托有资质单位回收处置; 0.5. 废金属边角料; 外售; /. 废弃含油手套和抹布; 混入生活垃圾，环卫清运; 0.2. 危险固废; 废切削液; 委托有资质单位处理; 2. 清洗废水; 1. 废原料桶; 厂家回收; /. 漆渣; 委托有资质单位处理; 0.5. 废活性炭; 1. 废过滤棉; 0.5. 绿化; 绿化面积1989.4m2; 50. 环境管理 （机构、监测能力等）; /; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流; 5. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡具体方案; 本项目废气VOCs作为总量控制因子，向当地环保部门申请总量；厨房油烟废气无需申请总量；生活污水进入六合区污水处理厂处理，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请；废气、废水在六合区内平衡；本项目固废排放量为0，无需申请总量; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; 本项目以喷漆车间为边界设置100m的卫生防护距离; /. 环保投资合计; 105.2. 由上表可知：本项目环保投资约105.2万元，占项目总投资10000万元的1.052%。 |

- 十、结论和建议

10.1结论 南京贝特制泵有限公司拟投资1亿元在六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南地块建设泵及系统设备、零配件生产、加工项目，即本项目。 本项目占地约15亩，总建筑面积约15000m2，主要建设1栋生产综合大楼，楼内含厂房、仓库和办公等附属设施用房，并购置相关设备，建成后年产长轴深井泵、井用潜水泵和卧式离心泵1350台套，预计有员工50人。 （1）产业政策的相符性 本项目主要进行泵及系统设备、零配件生产、加工，经查不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）等产业政策中限制、淘汰类项目，为国家允许建设项目，且生产的产品品种及使用的设备均不在我国规定的淘汰名录之中，故本项目符合当前国家及地方的产业政策要求。 本项目已于2017年7月13日完成了南京市六合区发展和改革局备案，并取得备案登记代码：2017-320116-34-03-532952，详见附件3，因此本项目符合六合区产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。 （2）用地规划的相符性 本项目地块位于六合经济开发区时代大道以西、纬四路以南，根据《南京江北新区NJJBa030-060单元控制性详细规划》，本项目所在地块为规划工业用地，本项目建成后主要进行泵及系统设备、零配件生产、加工，与用地规划相符。 综上所述，本项目用地与规划相符，选址合理可行。 （3）“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，本项占地不涉及生态红线保护区。 - ②环境质量底线 - 根据《南京市2016年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 - ③资源利用上线 - 本项目用水取自当地自来水，且用水量不大，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - ④环境准入负面清单 本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （4）符合清洁生产原则 - 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。清洁生产是将污染预防战略持续地应用于全生产过程，通过不断的改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁生产核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 - 本项目从原材料、污染物产生指标等方面综合而言，项目工艺较简单成熟，产生的污染物排放量较小，且针对项目特征污染物粉尘，建设单位在生产过程中采用除尘效率极高的布袋除尘器进行粉尘收集，会产生粉尘的工序均采用自动化较高的设备进行收集处理；整个工艺将生产与环保紧密结合，充分体现了清洁生产的优势，符合清洁生产的原则，体现了循环经济理念。 （5）实现达标排放和污染防治措施 ①废气 本项目食堂油烟废气拟经过油烟净化器处理后通过专用排烟管道引至大楼3F楼顶排放，排放浓度为0.37mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最大允许排放浓度小于2.0mg/m3的要求，因此对周边环境影响较小。 有组织：本项目喷漆工序VOCs排放量为0.052t/a，排放浓度为7.2mg/m3，排放速率为0.022kg/h，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2表面涂装行业调漆、喷漆VOCs废气有组织最高允许排放浓度60mg/m3、排放速率1.5kg/h（15m高2#排气筒）的要求；喷漆工序漆雾（以颗粒物计）排放量为0.083t/a，排放浓度为11.5mg/m3，排放速率为0.035kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h（15m高2#排气筒）”的要求；烘干工序VOCs排放量为0.025t/a，排放浓度为3.5mg/m3，排放速率为0.022kg/h，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2表面涂装行业调漆、喷漆VOCs废气有组织最高允许排放浓度50mg/m3、排放速率1.5kg/h（15m高2#排气筒）的要求。 无组织：本项目无组织排放废气VOCs和颗粒物的最大落地浓度均远小于标准值，因此本项目无组织排放颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.0 mg/m3）；无组织排放VOCs天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值要求（2.0mg/m3）。 经计算，本项目无组织排放的颗粒物和VOCs废气大气防护距离无超标点；本项目设置100m卫生防护距离，本项目卫生防护距离之内，不宜设置住宅等环境敏感建筑。根据现状调查，目前距本项目100m范围内无住宅、学校和医院等敏感目标。 ②废水：本项目生产过程中无废水排放，废水主要为员工废水和食堂含油废水，食堂含油废水经隔油池处理后汇同生活废水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入滁河，对周边水体环境影响较小。 ③噪声：经隔声、减震措施后，本项目昼间厂界噪声影响值最大为54.21dB（A），厂界噪声昼间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；本项目夜间不生产，因此本项目对周围声环境影响较小。 ④固体废弃物：项目员工生活垃圾、含油抹布和手套均由环卫清运；食堂废油脂委托有资质单位回收处置；废金属边角料直接外售；废原料桶属于危废，本项目由供应厂价回收；其余废切削液、清洗废水、漆渣、废活性炭和废过滤棉均属于危险废物，全部委托有资质单位处置。 综上所述，本项目对所排放的污染物均采取了污染控制措施，可做到污染物达标排放。 （6）地区环境质量不降低 项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 （7）总量控制 本项目废气有组织排放VOCs和颗粒物均作为总量控制因子，向当地环保部门申请总量；厨房油烟废气无需申请总量；生活污水进入六合区污水处理厂处理，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请；废气、废水在六合区内平衡；本项目固废排放量为0，无需申请总量。本项目污染物情况一览表见下表10-1。 表10-1 污染物排放情况一览表 污染物 类型; 污染物名称; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放量t/a. 接管量; 外环境排放量. 废气; 生产废气; 喷漆; VOCs; 有组织; 1.04; 0.988; 0.052. 无组织; 0.11; 0; 0.01. 颗粒物; 有组织; 0.55; 0.467; 0.083. 无组织; 0.06; 0; 0.06. 烘干; VOCs; 有组织; 0.49; 0.465; 0.025. 食堂油烟废气; 油烟废气; 0.014; 0.012; 0.002. SO2; 0.054kg/a; 0; 0.054kg/a. NOx; 4.8kg/a; 0; 4.8kg/a. 烟尘; 0.006kg/a; 0; 0.006kg/a. 废水; 生活污水和食堂含油废水; 水量; 2000; 0; 2000. COD; 0.8; 0; 0.8; 0.1. SS; 0.7; 0; 0.7; 0.02. NH3-N; 0.07; 0; 0.07; 0.01. TP; 0.01; 0; 0.01; 0.001. 动植物油; 0.08; 0.04; 0.04; 0.002. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 食堂废油脂; 1; 1; 0. 废金属边角料; 4.95; 4.95; 0. 废弃含油手套和抹布; 0.1; 0.1; 0. 危险废物; 废切削液; 3; 3; 0. 清洗废水; 1.5; 1.5; 0. 废原料桶; 500个; 500个; 0. 漆渣; 0.2; 0.2; 0. 废活性炭; 4.59; 4.59; 0. 废过滤棉; 0.11; 0.11; 0. （8）排污口规范化设计 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求：建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。本项目设雨、污水排口各1各，位于西侧经六路上；项目拟设置2个15m高排气筒，编号为食堂油烟废气排气筒为1#排气筒、喷漆和烘干废气排气筒为2#排气筒。 （9）总结论 通过对本项目的环境影响评价分析，认为本项目符合国家和地方的产业政策；符合清洁生产原则；项目选址符合《南京江北新区NJJBa030-060单元控制性详细规划》要求；建设单位对预期产生的主要污染物采取了可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响不显著；满足总量控制要求。 因此，本项目从环境保护角度分析是可行的。 - 10.2建议 （1）加强废气处理设施管理，确保废气达标排放。 （2）厂区进行合理布局，对本项目噪声源采取有效的隔声、防振措施，确保项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准。 （3）本项目设置100m卫生防护距离，本项目卫生防护距离之内，不宜设置住宅等环境敏感建筑。 （4）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （5）企业在生产过程中要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，认真执行“三同时”制度，从严控制各种污染物，确保有关污染物达标排放，固体废物得到妥善处理。 （6）企业应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 上述结论是在建设单位确定的生产工艺方案和规模基础上得出的，若建设单位改变工艺方案、生产规模，则应另向有关部门申报，并重新进行环境影响评价。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 经 办 人： 审核人： 签发人： 公 章 年 月 日

注 释 - 一、本报告表应附以下附图、附件： 附件 1 委托书 附件 2 声明 附件 3 建设项目发改委备案登记信息单 附件 4 土地协议 附件 5企业营业执照 附图 1 建设项目地理位置图 附图 2 建设项目1-3F平面布置图 附图 3 建设项目周围概况图 附图 4 设项目所在区域土地利用规划图 附图 5建设项目与南京市生态红线保护区位置关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。