# 所在行政区    南京市六合区                     环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称 年产7000吨特种粉体生产项目

建设单位（或个人）盖章  南京天诗新材料科技有限公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□

申报日期  2018年5月

南京市环境保护局制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围环境图 附图3 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则中的要求进行。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产7000吨特种粉体生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京天诗新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 于天诗 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 韦海翔 |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合经济开发区槽坊路29号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18018099998 |  |  | 传真 |  | —— |  | 邮政编码 |  | 211505 |  |  |
| 建设地点 | 南京市六合经济开发区槽坊路29号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市六合区发展和改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 六发改备[2017]129号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他未列明制造业[C4190] |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 14666.67 |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | — |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.3% |
| 评价经费 （万元） | — |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019.10 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：详见表1； 主要设备：详见表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 21750 |  |  | 液化气（立方米/年） |  |  |  |  |  | — |  |
| 电（万度/年） |  | 300 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  | — |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 本项目废水主要为生活污水。生活污水经厂内地埋式一体化污水处理达标后排入六合经济开发区污水管网，送至六合区污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准后排入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目聚四氟乙烯特种粉体生产流程中辐照工序涉及电磁辐射，应另行办理环评手续，不在本次评价范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目原辅材料见表1、主要原辅材料理化性质见表2。 表1 原辅材料一览表 序号; 原料名称; 数量（单位）; 备注. 1; 聚乙烯蜡; 2000t/a; 25kg/袋. 2; 聚四氟乙烯; 2000t/a; 25kg/袋. 3; 尼龙; 1000t/a; 25kg/袋. 4; 聚氨酯; 300t/a; 25kg/袋. 5; EVA; 200t/a; 25kg/袋. 6; 橡胶; 300t/a; 25kg/袋. 7; PPS; 200t/a; 25kg/袋. 8; 聚丙烯; 1000t/a; 25kg/袋. 表2 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性. 聚乙烯蜡; 成色为白色小微珠状/片状，具有熔点较高、硬度大、光泽度高、颜色雪白等特点。; 可燃; 其热解产物对呼吸道有刺激作用。本身基本无毒。. 聚四氟乙烯; 白色、半透明体，有粒状、粉末、和分散液三种形态，熔点为327℃，相对密度2.25，一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。; 可燃; 基本无毒，但聚四氟乙烯的热解物组合，含量和毒性常随着加热温度的升高而增加. 尼龙; 聚酰胺俗称尼龙，密度1.15g/cm3，熔点为264℃，外观为透明或不透明乳白或淡黄的粒料，表观角质、坚硬制品表面有光泽。尼龙属于自熄性塑料，燃烧时烧焦有羊毛或指甲味。; 可燃; /. 聚氨酯; 外观与性状：根据分子结构和分子量大小的不同,其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。pH值：无资料沸点(℃)：145～155 熔点(℃)：无资料相对密度(水=1)：无资料相对蒸气密度(空气=1)：饱和蒸气压(kPa)：燃烧热(kJ/mol)：临界温度(℃)：临界压力(mPa)：无资料辛醇/水分配系数的对数值：无资料闪点(℃)：无资料引燃温度(℃)：无资料爆炸上限[％(V/V)]：无资料爆炸下限[％(V/V)]：无资料溶解性：溶于丙酮、乙二醇、甲苯。; /; LD50：大鼠径口LD50（mg/kg）：11400 LC50：人吸入LCL0（mg/m3）. EVA; 乙烯-醋酸乙烯共聚物是一种通用高分子聚合物，英文简称是EVA，它的结晶度低，弹性大，呈橡胶状，具有热塑性弹性体的特点。白色或淡黄色粉状或粉状物，相对密度0.92-0.95，折射率1.480-1.5l0，脆性温度＜-71℃。EVA的性能与醋酸乙烯(VAC)含量和分子量具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，-50 ℃下仍有较好的可按性。透明性和光泽性好。良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧。; 可燃，具刺激性。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体; 无毒. 橡胶; 外观：无色，粒状。嗅觉：无味。水溶性（体积/体积，32°F（0℃））：不溶于水。; 不易燃烧; 无毒，热分解时有可能放出有毒性或危险性的气体. PPS; 聚苯硫醚是一种结晶性的聚合物。白色粉末，未经拉伸的纤维具有较大的无定形区（结晶度约为5%），在125℃时发生结晶放热，玻璃化温度为150℃；熔点281℃。拉伸纤维在拉伸过程中产生了部分结晶，（增加至30%），如在130-230℃温度下对拉伸纤维进行热处理，可使结晶度增加到60-80%。因此，拉伸后的纤维没有明显的玻璃化转变或结晶放热现象，其熔点为284℃。随着拉伸热定形后结晶度的提高，纤维的密度也相应增大，由拉伸前的1.33g/cm3到拉伸后的1.34g/cm3，经热处理后则可达1.38g/cm3。成型收缩率:0.7% 成型温度：300-330℃。; 可燃; 身体接触危险性：长时间（或）经常接触：有皮肤过敏现象出现；在高温下接触，能导致严重烫伤 环境危害：通过燃烧，在高温下产生热分解，并释放出可燃的和导致中毒的有害物质. 聚丙烯; 无嗅，白色蜡状材料，外观透明而轻，密度只有0. 90--0. 91g/cm3，熔点：165-170℃，引燃温度：420℃（粉尘云），爆炸下限：20g/m3; 可燃; 无毒. 四氯乙烯; 外观与性状：无色液体，有氯仿样气味。辛醇/水分配系数的对数值：2.88，溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：3005mg/kg（大鼠经口）；LC50：50427mg/m3，4小时（大鼠吸入）. 2、生产设备 建设项目主要生产设备见表3。 表3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 干洗机; CQZQ-16; 4; 台; 外购. 2; 烘箱; 34kw; 4; 台; 外购. 3; 机械磨; 15kw; 2; 台; 外购. 4; 机械磨; 62kw; 2; 台; 外购. 5; 深冷粉碎机; 54kw; 4; 台; 外购. 6; 气流粉碎机; QYF400; 4; 套; 外购. 7; 机械磨; 30kw; 2; 台; 外购. 8; 机械磨; 30kw; 4; 台; 外购. 9; 气流筛分机; 15kw; 4; 套; 自制. 10; 分级设备; 15kw; 2; 套; 自制. 11; 电子加速器; 90kw; 1; 套; 外购. 工程内容及规模 1、项目由来 随着社会进步、经济发展和产业结构升级，特种粉体在国内具有很大的市场，需求越来越大，南京天诗新材料科技有限公司凭借多年的技术积累，尤其是在粉体加工的工艺上的技术积累，对于粒径控制有着独特的加工技术，其他精细的粉体分级技术国际领先，由于多年在涂料油墨行业销售蜡微粉，使得南京天诗新材料科技有限公司在涂料油墨行业有广泛的客户基础，南京天诗决定利用自己的技术优势和市场优势，生产特种无机粉体，以满足高端涂料油墨客户的特殊需要。为此，南京天诗新材料科技有限公司在南京市六合经济开发区槽坊路29号投资1亿元建设年产7000吨特种粉体生产项目。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，南京天诗新材料科技有限公司委托本公司对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对建设项目所在地周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 (1) 建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称：年产7000吨特种粉体生产项目 项目性质：新建 建设地点：南京市六合经济开发区槽坊路29号 建设单位：南京天诗新材料科技有限公司 投资总额：项目投资10000万元，环保投资30万元，占总投资的0.3% 劳动定员：项目员工50人 工作制度：本项目生产制度为24小时三班制，年工作300天，年运行时数为7200小时。 (2)建设规模及产品方案 ①建设规模：新建厂房及附属设施16000平方米 ②产品方案 表4 建设项目产品方案 序号; 工程/生产线名称; 产品名称; 数量(t/a); 所在车间. 本项目; 年产7000吨特种粉体生产项目; 特种粉体; 7000; 车间4#、5#、6#. ③建设内容一览表 表5项目组成表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 4#车间; 建筑面积2772m2; 新建. 5#车间; 建筑面积1800m2; 新建. 6#车间; 建筑面积1152m2; 新建. 门卫室; 建筑面积60m2; 新建. 交配电室; 建筑面积324m2; 新建. 消防泵房; 建筑面积50m2; 新建. 贮运工程; 3#仓库; 建筑面积1260m2; 新建. 4#仓库; 建筑面积600m2; 新建. 公用工程; 给水; 21750t/a; 由城市供水管网供给. 排水; 600t/a; 排入六合开发区污水管网. 供电; 300万度/年; 由城市区域供电系统提供. 环保工程; 固废处理; 固废收集，暂存区位于老厂区3号车间南侧中部区域; 依托原有，不新增. 废水处理; 化粪池; 新建. 废气处理; 排风换气; 排风装置. 一体化布袋除尘装置; —. 集气罩+UV光氧催化装置; —. 3、公用及辅助工程 (1)给排水 给水：根据中华人民共和国国家标准《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)及《室外排水设计规范》(GB50014-2006)等相关标准的用水量指标，按项目区的建设规模、公司人数等情况估算，本项目年需新鲜水量750吨，水源接自厂区的市政给水管网，主要为生活用水。 排水：项目排水系统实施雨污分流，分别设置雨、污水排放口各一个，并做好与园区雨污水管网的衔接工作。生活污水经厂内地埋式一体化污水处理达标后接入园区污水管网排至六合区污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准后排入滁河。 (2)供电 本项目年用电量300万度，由城市区域供电系统提供。 4、环保投资 本项目环保投资为30万元，占建设项目总投资（10000万元）0.3%，主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。 表6 环保投资一览表 环保措施; 环保设施名称; 环保投资(万元); 效果; 进度. 固废治理; 环卫清运、固废暂存; 2; 零排放; 与主体工程同时设计、同时施工、同时运行. 资质单位处置; 3. 噪声治理; 隔音措施; 5; 达标排放. 废气治理; 车间通风系统; 20; 达标排放. 一体化布袋除尘装置. 集气罩+UV光氧催化装置. 合计; 30; —; —. 5、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，符合国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。建设单位已取得南京市六合区发展和改革文件，项目代码：2017-320116-41-03-566066号，具体见附件。因此本项目建设符合国家产业政策。 6、与规划符合性 本项目位于南京市六合经济开发区，项目用地为工业用地，具备污染集中控制条件，符合六合经济开发区用地规划要求。六合经济开发区产业定位以发展高技术含量、高附加质的高技术产业为主导，重点发展机械装备、电子信息、生物与医药、新型建材工业等，本项目的引进符合开发区的产业定位。根据南京市六合区发展和改革文件（项目代码：2017-320116-41-03-566066号，见附件），同意本项目的建设立项。综上，本项目符合南京市相关规划和环境管理要求。 7、“三线一单”相符性分析和“263”相符性分析 (1)与南京市生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于南京市六合经济开发区槽坊路29号，根据《南京市生态红线区域保护规划》(宁政发[2014]74号)，距离项目最近的生态红线范围为城市生态公益林，属于二级管控区，最近距离约1300米，扩建项目不在生态红线区域保护规划划定的管控区。 (2)环境质量底线相符性 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破该项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 - 资源利用上线相符性分析 项目位于南京市六合区六合经济开发区槽坊路29号，项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目新征用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - 环境准入负面清单 根据六合经济开发区规划，其产业发展定位为： “经济区”产业主要以发展一类工业为主，产业以服装、玩具、电子、机械、铸造等传统工业为主，并辅以物流、商场、居住作为其配套区。“企业区”的产业定位为发展二类工业，允许部分有先进环保治理设施的三类工业进入，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业门类以电子、通讯、服装、轻纺、生物制药、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、生物制药、新材料等高科技工业，并辅以物流、商场作为其配套区。 本项目位于六合经济开发区槽坊路29号，属于六合经济开发区中企业区，用地性质为一类工业用地，用地性质符合园区用地规划，项目采用先进的生产工艺、设备，并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，符合园区产业功能定位。因此本项目符合六合经济开发区规划要求，未列入环境准入无负面清单。 - 与“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 - 本项目废气主要为非甲烷总烃、颗粒物。项目烘干废气非甲烷总经集气罩收集后通过UV光氧催化装置（收集效率按90%计，处理效率按90%计）处理后于老厂区3#15m高的排气筒排放；粉碎设备与除尘器、引风机组成一整套粉碎系统，粉碎废气（颗粒物）经布袋除尘装置处理后与项目拆除、混料、返工、搬运产生的颗粒物一起经车间通风系统无组织排放，对周围环境影响较小，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》重点关注的挥发性有机物治理要求，因此，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。 8、建设项目周围环境状况 本项目位于南京市六合经济开发区内。项目北侧为规划火炬路，火炬路以北为空地，项目西北处380m为小葛村；南侧为规划经六路，经六路以南为空地，西南侧60m处大葛村（待拆迁），西南侧340m为童马村；东侧为经六路和火炬路交叉口，东南侧340m为李营村。详细建设项目地理位置图及建设项目周围环境现状图见附图1、附图2。 全厂项目平面布置：建设项目位于南京市六合经济开发区槽坊路29号。由北至南分别布置车间一、消防事故水池、车间二、仓库一、交配电室、车间三。厂区入口在火炬路一侧，本次建设规模为：7000吨特种粉体占地面积为14666.67m2。建设项目平面布置图见附图3。 |

项目所在地自然环境和社会环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1．地理位置 六合区是江苏省会南京市的北大门，北接安徽省天长市，东邻江苏省扬州市，南临长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝、中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。古老文明的六合，2000多年前就见诸史端，历史悠久，经济繁荣，民风淳朴。 2．地形、地貌、地质 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 3．气候、气象 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15-16℃左右。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在20 m/s。 4．水系、水文特征 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，滁河全长72公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等52条次要河流，总长度385公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约21.6公里，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350－900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面强度呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921－1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31）,多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s,多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂镇江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18％左右，枯水期约15％。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12m3/s。 滁河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河段河面宽200－300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河雄州段功能为工业农业用水，水环境功能区划目标为Ⅳ类。滁河由东向西流过开发区北侧，并且弯入开发区北侧中部。 5．动植物资源及生物多样性 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。 农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 建设项目所在地为南京市六合经济开发区槽坊路29号，根据《2016年南京市环境状况公报》，建设项目所在区域环境质量如下： 1、大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。根据2016年南京环境状况公报，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加11天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点。其中，达到一级标准天数为56天，同比增加24天；未达到二级标准的天数为124天（其中，轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为47.9g/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2g/m3，超标0.22倍，同比下降11.9％；NO2年均值为44.3g/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；SO2年均值为18.2g/m3，达标，同比下降5.7%；CO年均值为1.0mg/m3，日均值均达标，同比基本持平；O3日最大8小时值超标天数为56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 2、水环境质量现状 根据南京市水环境功能区划，长江为Ⅱ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。根据《2016年南京市环境状况公报》中数据2016年长江南京段干流水质总体稳定，水质良好，受上游来水影响，除总磷指标处于Ⅲ类水平外，其他指标均达到Ⅱ类标准。与上年相比，水质无明显变化。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；全市交通噪声监测点位245个。城区，交通噪声均值为68.3分贝，同比上升0.5分贝；全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比下降0.9个百分点；夜间噪声达标率为86.6%，同比上升2.7个百分点。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于南京市六合经济技术开发区内。项目北侧为规划火炬路，火炬路以北为空地，项目西北处380m为小葛村；南侧为规划经六路，经六路以南为空地，西南侧60m处大葛村（待拆迁），西南侧340m为童马村；东侧为经六路和火炬路交叉口，东南侧340m为李营村。 本项目环境保护目标具体见表7。 表7 环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能区标准. 空气 环境; 小葛村; NW; 380; 416人/130户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 大葛村; SW; 60; 102人/32户. 童马村; SW; 340; 70人/22户. 李营村; SE; 340; 160人/50户. 马庄; NE; 390; 32人/10户. 水环境; 滁河; N; 3800; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 声环境; 大葛; SW; 60; 102人/32户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表8。 表8 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 非甲烷总烃; 一次; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准，其中SS引用《地表水资源质量标准》(SL63-94)，见表9。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP（以P计）. 滁河; IV; 6-9; ≤30; ≤6; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表10。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表10 环境噪声标准限值 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 1、废水排放标准 生活污水经厂内地埋式一体化污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后接管市政管网排至六合区污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准后排入滁河。具体值见下表。 表11 水污染物排放标准 单位：mg/L pH:无量纲 序号; 污染因子; 浓度值; 标准来源. 进水水质标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; ≤500. SS; ≤400. NH3-N; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. TP; ≤8. 出水水质标准; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. 动植物油; 1. 石油类; 1. 2、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体值见下表。 表12噪声排放标准 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类标准; 60; 50. 3、废气排放标准 本项目生产过程中会有少量粉尘和非甲烷总烃产生，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的最高允许排放浓度和无组织排放限值，具体见表13。 表13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后，废水排放总量为600t/a，污染物排放为：COD 0.030t/a、SS 0.006t/a、NH3-N 0.003t/a、TP 0.0003t/a，项目废水纳入六合区污水处理厂污水处理总量，无需另外申请总量。固废均得到有效处置，固体废弃物实现“零排放”。 废气：非甲烷总烃0.036t/a，该项指标由六合区环保主管部门根据项目实际排污情况，在六合区总量指标内审核批准后执行。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） (一) 施工期： 本项目需新建三间车间一间仓库作为生产车间，配套建设消防系统，施工期间进行主体工程建设，装修工程、设备安装，其中会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 本项目施工期工艺流程及产污环节如图1。 图1 施工期工艺流程图 （1）主体工程 本项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。本项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。本项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等建筑垃圾。 （2）装修工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，故挥发的有机废气较少。 （3）设备安装 包括污水处理设施、雨、污水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （二）营运期： 特种粉体工艺流程如下图2： 图2-1 特种粉体生产工艺流程图 图2-2 特种粉体生产工艺流程图 图2-3 特种粉体生产工艺流程图 图2-4 特种粉体生产工艺流程图 工艺流程简述： 2-1：将回收的聚四氟乙烯置于干洗机中干洗，继而放于电烘箱中烘干，烘干温度为320℃，利用高温增加其脆性使其更容易进行粉碎，将烘干的聚四氟乙烯加入到机械磨设备进行细粉碎，得到细度为30-300微米的特种粉体，然后置于辐照车间辐照，再将粉体加入到气流设备中进行粉碎，得到细度为2-10微米的特种粉体。本项目机械式粉粹主要是利用原料投入到料筒中，通过机械粉碎的方式加工成30-300um的产品。而气流式粉碎机与除尘器、引风机组成一整套粉碎系统。压缩空气经过滤干燥后，通过喷嘴高速喷射入粉碎腔，在多股高压气流的交汇点处物料被反复碰撞、磨擦、剪切而粉碎，粉碎后的物料在风机抽力作用下随上升气流运动至分级区，在高速旋转的分级涡轮产生的强大离心力作用下，使粗细物料分离，符合粒度要求的细颗粒通过分级轮进入旋风分离器和除尘器收集，粗颗粒下降至粉碎区继续粉碎。 2-2：将尼龙、EVA、聚氨酯、橡胶、PPS等原料放入深冷粉碎机中粉碎，按细度要求收集成品。本项目深冷粉碎机以液氮为冷源，被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后，进入粉碎机腔体内通过叶轮高速旋转，物料与叶片，齿盘，物料与物料之间的相互反复冲击，碰撞，剪切，摩擦等综合作用下，达到粉碎效果，没有达到细度要求的物料返回料仓继续粉碎，冷气大部分返回料仓循环使用。 2-3：将聚丙烯蜡、尼龙等原料加入到机械磨设备进行细粉碎，得到一定要求细度的特种粉体，再将粉体加入到气流筛分机中粉碎，该设备为封闭式作业，粉碎的原料经引风机收集后经布袋除尘收集后回收利用，气流筛分机粉碎的粉体根据细度不同进入分级设备，收集成品。 2-4：将聚乙烯蜡加入到机械磨设备进行细粉碎，得到一定要求细度的特种粉体，再将粉体加入到气流筛分机中粉碎，粉碎完毕后即为成品。 产污情况分析： 在上述工艺流程中，聚四氟乙烯在干洗后放于电烘箱中烘干，烘干温度为320℃，此过程中会产生有机废气（G2-1）；2-1~2-4工艺流程中投料口均为负压投料，投料及挤出机处采用保温隔离罩，出料时采用自动定量粉体灌装机进行产品的收集包装，密闭性较好，粉尘散发量较小；本项目从进料至布袋除尘器，绝大部分会被全部收集下来，故本项目粉尘污染物主要为拆除包装或进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘。 主要污染工序： 营运期 1、废气 (1)非甲烷总烃 本项目是年产7000吨特种粉体生产项目，在2-1特种粉体生产工艺流程聚四氟乙烯烘干工序中，热源是电烘箱，烘干温度为320度，该工序会产生有机废气，废气以非甲烷总烃计，有关资料解释，一般为原材料的0.1‰~0.5‰，本环评以0.2‰计，本项目聚四氟乙烯用量为2000t/a，则非甲烷总烃产生量为0.4t/a，产生速率为0.056kg/h，产生浓度为7mg/m3，废气经集气罩收集后经UV光氧催化装置（收集效率按90%计，去除处理效率按90%计）处理后于老厂区3#15m高排气筒排放，排放量为0.036t/a，风机风量为8000m3/h，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.625mg/m3，车间未经收集的非甲烷总烃排放量为0.04t/a，排放速率为0.0056kg/h，经车间通风无组织排放，对周围环境影响较小。 表14 非甲烷总烃产生及排放情况 污染物; 排放 方式; 废气量 (m3/h); 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒 高度. 非甲烷总烃; 有组织; 8000; 0.36; 7; 0.056; 0.036; 0.625; 0.005; 15m. 无组织; /; 0.04; /; /; 0.04; /; /; /. - 粉尘 本项目特种粉体生产工艺分为2-1~2-4四种。 在2-1特种粉体生产工艺中，原料为聚四氟乙烯，用量为2000t/a，从回收聚四氟乙烯到机械粉碎工序在厂区6号车间内进行，辐照工序在5号车间内进行。此工艺在机械粉碎工序中会产生粉尘，主要为颗粒物，机械粉碎机与除尘器、引风机组成一整套粉碎系统，从投料化料至出料包装均不与空气直接接触，投料口进行负压投料，投料及挤出机处采用保温隔离罩，出料时产品先从布袋除尘器中掉落至中间料仓后采用自动定量粉体灌装机进行产品的收集包装，密闭性较好，故本项目主要粉尘污染为布袋除尘器未收集到的粉尘和拆除包装或混合后进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘，根据同行业类比分析，项目拆除、混料、返工、搬运时粉尘产生量约为0.015t/a；最终落入布袋除尘器的粉体量约为投入原料量的千分之一，布袋除尘器收集到的产品量为99%，约1.98t/a，经建设单位收集后回收利用，其余的粉尘以无组织形式排放，则6号车间无组织排放总量为0.035t/a，排放速率分别为0.0049kg/h。 2-2特种粉体生产工艺在厂区6号车间进行，原料为尼龙、EVA、聚氨酯、橡胶、PPS，用量分别为500t/a、200t/a、300t/a、300t/a、200t/a，此工艺深冷粉碎工序中会产生粉尘，主要为颗粒物，深冷粉碎机与除尘器、引风机组成一整套粉碎系统，封闭式作业，故本项目主要粉尘污染为布袋除尘器未收集到的粉尘和拆除包装或混合后进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘，根据同行业类比分析，项目拆除、混料、返工、搬运时粉尘产生量约为0.011t/a；最终落入布袋除尘器的粉体量约为投入原料量的千分之一，布袋除尘器收集到的产品量为99%，约1.485t/a，经建设单位收集后回收利用，其余的粉尘以无组织形式排放，无组织排放总量为0.026t/a，排放速率0.0036kg/h。 2-3特种粉体生产工艺各工序在厂区4号车间进行，聚丙烯蜡、尼龙等原料用量分别为100t/a、500t/a，将其分别加入到机械磨设备进行细粉碎，得到一定要求细度的特种粉体，再将粉体加入到气流筛分机中粉碎，该设备为封闭式作业，粉碎的原料经引风机收集后经布袋除尘收集后回收利用，气流筛分机粉碎的粉体根据细度不同进入分级设备，收集成品。故本项目主要粉尘污染为布袋除尘器未收集到的粉尘和拆除包装或混合后进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘，根据同行业类比分析，项目拆除、混料、返工、搬运时粉尘产生量约为0.011t/a；最终落入布袋除尘器的粉体量约为投入原料量的千分之一，布袋除尘器收集到的产品量为99%，约1.485t/a，经建设单位收集后回收利用，其余的粉尘以无组织形式排放，无组织排放总量为0.026t/a，排放速率0.0036kg/h。 在2-4特种粉体生产工艺各工序在厂区4号车间进行，聚乙烯蜡用量为2000t/a，将原料加入到机械磨设备进行细粉碎，得到一定要求细度的特种粉体，再将粉体加入到气流筛分机中粉碎，粉碎完毕后即为成品。机械粉碎机与除尘器、引风机组成一整套粉碎系统，密闭性较好，故本项目主要粉尘污染为布袋除尘器未收集到的粉尘和拆除包装或混合后进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘，根据同行业类比分析，项目拆除、混料、返工、搬运时粉尘产生量约为0.015t/a；最终落入布袋除尘器的粉体量约为投入原料量的千分之一，布袋除尘器收集到的产品量为99%，约1.98t/a，经建设单位收集后回收利用，其余的粉尘以无组织形式排放，无组织排放总量为0.035t/a，排放速率0.0049kg/h。 表15 粉尘产生及排放情况 污染物; 排放 方式; 废气量 (m3/h); 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒 高度. 粉尘; 无组织; /; 0.122; /; /; 0.122; /; /; /. (3)异味 本项目生产车间存在的少许异味主要为项目各种原料蜡堆放、搬运时散发的蜡味及在挤出机加热时熔化产生的蜡味，属于生产过程中产生的次生污染。 2、废水 本项目在运营时主要的水污染为生活污水。 (1)生活污水 本项目员工人数为50人，生活用水量按50L/人·天计，年工作300天，则生活用水量750t/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为600t/a，主要水污染物为COD、SS、NH3－N、TP，其浓度分别为350mg/L、250mg/L、35mg/L、4.0mg/L左右，生活污水经化粪池处理达标后排入六合经济开发区污水管网。 - 循环冷却水 - 本项目生产过程采用循环水方式对设备进行冷却，循环水量为5t/h，总循环水量约36000t/a，补水量为21000t/a。 项目污水产生情况见表16，项目水量平衡图见图4，污水中污染物浓度情况见表17。 表16 项目污水情况一览表 项目; 用水定额; 用水单位数; 年用水量（吨）; 年排污量 （吨）; 排污系数. 生活用水; 0.05m3/人·d; 50人; 750; 600; 0.8. 循环冷却水; /; /; 21000; /; /. 年用水量合计; 21750; 600; /. 图3 本项目水平衡图t/a 表17 本项目污水中污染物浓度情况统计表 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 产生情况; 厂区接管情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 接管浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）. 生活污水600; COD; 350; 0.210; 200; 0.120. SS; 250; 0.150; 150; 0.090. NH3-N; 35; 0.021; 20; 0.012. TP; 4; 0.002; 3; 0.002. 表18 本项目运营期废水接管及排放情况 废水量(t/a); 污染物 名称; 接管情况; 排放方式及去向; 排放情况. 接管浓度 (mg/L); 接管量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 合计 600; COD; 200; 0.120; 废水一并达标接管六合区污水厂集中处理，尾水排入滁河; 50; 0.030. SS; 150; 0.090; 10; 0.006. NH3-N; 20; 0.012; 5; 0.003. TP; 3; 0.002; 0.5; 0.0003. 3、噪声 本项目噪声主要为干洗机、机械磨、粉碎机、气流筛分机等设备在运行时产生的噪声，噪声声级在75-105dB(A)之间，拟选用低噪声设备，并采取建筑物隔声，做减振接触和消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4、固废 本项目在运营时产生的固体废弃物主要为废旧包装、废机油、废油抹布、废油手套、布袋除尘器收集粉尘以及生活垃圾。 - 废旧包装 本项目在包装工序中会产生一些包装废旧物，产生量为6t/a，交由环卫部门统一清运。 (2)废机油、废油抹布、废油手套 本项目在对机械操作和擦拭中会产生废机油、废油抹布以及废油手套，根据建设单位提供的数据，本项目产生的废机油的量为2t/a，根据《国家危险废物名录（2016年版）》，废机油属于危险废物HW08，废物代码为：900-249-08，需送至有资质的单位进行处置，废油抹布产生量约为0.2t/a，废油手套产生量约为0.3t/a，集中收集交由环卫部门定期清运后统一处理。 - (3)布袋除尘器收集粉尘 在特种粉体生产工艺流程中各粉碎设备中采用自带的一体化布袋除尘装置收集产生的粉尘，主要为颗粒物，除尘器收集粉尘量约为6.93t/a，由建设单位收集后回收利用。 (4)生活垃圾 本项目员工人数50人，每年工作300天，垃圾排放系数取0.5kg/人·天计算，则本项目预计排放生活垃圾7.5t/a。集中收集交由环卫部门定期清运后统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 | 排放源 | 主要污染物名称 |  |  | 处理前浓度 及产生量 |  | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 非甲烷总烃 |  | 有组织 | 0.36t/a，7mg/m3 |  | 0.0072t/a，0.125mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.04t/a |  | 0.04t/a |
|  |  | 粉尘 |  |  | 0.122t/a |  | 0.122t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD |  |  | 0.210t/a，350mg/L |  | 0.030t/a，50mg/L |
|  |  | SS |  |  | 0.150t/a，250mg/L |  | 0.006t/a，10mg/L |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.021t/a，35mg/L |  | 0.003t/a，5mg/L |
|  |  | TP |  |  | 0.002t/a，4mg/L |  | 0.0003t/a，0.5mg/L |
| 噪声 | 本项目噪声主要为干洗机、机械磨、粉碎机、气流筛分机等设备在运行时产生的噪声，噪声声级在75-105dB(A)之间，拟选用低噪声设备，并采取建筑物隔声，做减振接触和消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  |  | 7.5t/a | 由环卫部门定期处理 |
|  | 生产垃圾 |  | 废旧包装 |  |  | 6t/a |  |
|  |  |  | 布袋收集器粉尘 |  |  | 6.93t/a | 回收利用 |
|  | 设备维护 |  | 废油抹布 |  |  | 0.2t/a | 由环卫部门定期处理 |
|  |  |  | 废油手套 |  |  | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  | 2t/a | 资质单位处置 |
| 主要生态环境影响： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

运营期环境影响分析及防治措施： 一、废水环境影响防治措施 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入滁河，其中氨氮、磷酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中标准。 - 二、固体废物环境影响分析及措施 （1）一般固废 本项目一般固废主要为生活垃圾、废油抹布、废油手套、布袋收集器粉尘、废旧包装，生活垃圾、废油抹布、废油手套、废旧包装应及时清运，由环卫工人及时送至指定地点统一处理，只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时做到日产日清，清运过程中注意文明卫生；布袋收集器粉尘由建设单位自行回收利用，可满足处置要求。 项目一般固废均能得到有效处置，暂存、处置措施可行。 （2）危险废物 项目危险废物主要为废机油，暂存于老厂区3号车间南侧中部区域，定期交由资质单位统一处理，可满足处置要求。 危险废物暂存于老厂区3号车间南侧中部区域危废暂存间，应符合危废暂存环保要求，要求如下： ①危险废物收集 危险废物在收集时，按照废物的类别及主要成份分类收集，根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②危险废物暂存 项目危险废物在厂区危险废物暂存库暂存，不在厂内存放过长时间，贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ③危险废物运输 项目危险废物委托具有危废处理资质的公司进厂接收并处置。 项目危险废物均能得到有效处置，暂存、处置措施可行。 危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 - 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂区内设置专门的区域作为固废堆放场地，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染， 采取上述措施后，可使本项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。本项目周边企业主要是从事一般生产类项目的企业，不存在重大污染，不会对本项目的建设产生影响。 三、噪声污染环境影响分析及措施 本项目噪声主要为干洗机、机械磨、粉碎机、气流筛分机等设备在运行时产生的噪声，噪声声级在75-105dB(A)之间，拟选用低噪声设备，合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界，并采取建筑物隔声，做减振接触和消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 四、大气污染环境影响分析及措施 (1)异味 本项目生产车间存在的少许异味主要为项目各种原料蜡堆放时自身所带的蜡味，属于生产过程中产生的次生污染。项目原料蜡堆放、搬运产生的蜡味通过加强通风进行处理，对周边环境影响较小。 (3)非甲烷总烃 本项目非甲烷总烃的产生量约为0.4t/a，废气经集气罩收集后经UV光氧催化装置（收集效率按90%计，UV光氧催化装置去除处理效率按90%计），则有组织非甲烷总烃的产生量约为0.36t/a，废气经8000m3/h风机抽吸进入集气罩、UV光氧催化装置处理，最终通过15m高排气筒排放，其中集气罩收集效率达90%左右，UV光氧催化装置处理效率达90%左右，经处理后的非甲烷总烃排放量约为0.036t/a，排放浓度约为0.625mg/m3，废气排放浓度低于最高允许排放浓度120 mg/m3，对周边环境影响较小。同时少量未捕集到的无组织非甲烷总烃(0.04t/a)经通风措施扩散，能实现达标排放。 (3)粉尘 本项目在特种粉体工序中会有粉尘产生，主要粉尘污染为布袋除尘器未收集到的粉尘和拆除包装或混合后进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘，项目拆除、混料、返工、搬运时粉尘由于产生量较小项目通过车间排气扇通风进行扩散；粉碎机配套布袋除尘装置，最终落入布袋除尘器的粉体量约为投入原料量的千分之一，布袋除尘器收集到的产品量为99%，约13.86t/a，经建设单位收集后回收利用，剩下未收集到的粉尘经车间通风系统无组织排放，项目粉尘无组织排放总量为0.192t/a，排放速率0.027kg/h，对周围环境影响小。 无组织废气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定：某个污染物的最大落地浓度低于占标率10%以下，可以不进行大气环境影响预测，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，预测因子根据评价因子而定，选取有环境空气质量标准的评价因子作为预测因子，按上述原则，并根据项目废气排放情况，本评价大气环境影响预测因子确定为：非甲烷总烃、颗粒物。项目厂房无组织废气计算参数见表19。按上述原则，并根据项目废气排放情况，无组织废气最大落地浓度的估算结果见表20、21。 表19 无组织废气参数一览表 所在 工段; 预测因子; 排放量(t/a); 速率 kg/h; 面源大小（m）; 排放方式. 高度（m）; 长度（m）; 宽度（m）. 拟建厂房6号车间; 非甲烷总烃; 0.04; 0.0056; 12; 64; 9; 无组织. 颗粒物; 0.061; 0.0085. 拟建4号车间; 颗粒物; 0.061; 0.0085; 6; 77; 36. 表20 拟建6#厂房无组织废气最大落地浓度的估算结果(mg/m3) 距源中心 下风向距 离D(m); 非甲烷总烃; 颗粒物. 下风向 预测浓度（mg/m3）; 浓度 占标 率Pi(%); 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度 占标 率Pi(%). 10; 0.0001397; 0.01; 0.000212; 0.11. 100; 0.001288; 0.06; 0.001955; 0.98. 123; 0.001399; 0.07; 0.002124; 1.06. 200; 0.001307; 0.07; 0.001985; 0.99. 300; 0.001198; 0.06; 0.001819; 0.91. 400; 0.001047; 0.05; 0.001589; 0.79. 500; 0.001055; 0.05; 0.001602; 0.8. 600; 0.001003; 0.05; 0.001522; 0.76. 700; 0.0009116; 0.05; 0.001384; 0.69. 800; 0.0008151; 0.04; 0.001237; 0.62. 900; 0.000728; 0.04; 0.001105; 0.55. 1000; 0.000652; 0.03; 0.0009896; 0.49. 1100; 0.0005871; 0.03; 0.0008911; 0.45. 1200; 0.0005314; 0.03; 0.0008066; 0.4. 1300; 0.0004833; 0.02; 0.0007336; 0.37. 1400; 0.0004416; 0.02; 0.0006703; 0.34. 1500; 0.0004051; 0.02; 0.0006149; 0.31. 1600; 0.0003732; 0.02; 0.0005664; 0.28. 1700; 0.000345; 0.02; 0.0005237; 0.26. 1800; 0.0003201; 0.02; 0.0004859; 0.24. 1900; 0.000298; 0.01; 0.0004523; 0.23. 2000; 0.0002783; 0.01; 0.0004224; 0.21. 2100; 0.0002613; 0.01; 0.0003966; 0.2. 2200; 0.000246; 0.01; 0.0003733; 0.19. 2300; 0.0002321; 0.01; 0.0003523; 0.18. 2400; 0.0002195; 0.01; 0.0003332; 0.17. 2500; 0.000208; 0.01; 0.0003158; 0.16. 下风向最大浓度; 0.001399; 0.07; 0.002124; 1.06. 下风向最大浓度出现距离（m）; 123. 评价标准(mg/m3); 2.0; 0.2. 表21 拟建4#厂房无组织废气最大落地浓度的估算结果(mg/m3) 距源中心 下风向距 离D(m); 颗粒物. 下风向 预测浓度（mg/m3）; 浓度 占标 率Pi(%). 10; 0.0017; 0.85. 100; 0.004368; 2.18. 200; 0.004601; 2.3. 271; 0.004727; 2.36. 300; 0.004668; 2.33. 400; 0.004034; 2.02. 500; 0.003302; 1.65. 600; 0.002692; 1.35. 700; 0.002219; 1.11. 800; 0.00187; 0.94. 900; 0.0016; 0.8. 1000; 0.001384; 0.69. 1100; 0.001216; 0.61. 1200; 0.001078; 0.54. 1300; 0.0009641; 0.48. 1400; 0.0008685; 0.43. 1500; 0.0007864; 0.39. 1600; 0.0007165; 0.36. 1700; 0.0006565; 0.33. 1800; 0.0006044; 0.3. 1900; 0.0005587; 0.28. 2000; 0.0005182; 0.26. 2100; 0.0004839; 0.24. 2200; 0.0004535; 0.23. 2300; 0.0004262; 0.21. 2400; 0.0004016; 0.2. 2500; 0.0003794; 0.19. 下风向最大浓度; 0.004727; 2.36. 下风向最大浓度出现距离（m）; 271. 评价标准(mg/m3); 0.2. ①拟建6号厂房无组织废气影响预测结果分析：非甲烷总烃的最大落地浓度为0.001399mg/m3，小时最大地面浓度占标率P为0.07%；颗粒物的最大落地浓度为0.002124mg/m3，小时最大地面浓度占标率P为1.06%。由预测结果可知，非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度均很小，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值2.0mg/Nm3，其最大落地浓度≤2.0mg/m3；颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中规定的0.2mg/m3，其最大落地浓度≤0.2mg/m3，因此项目拟建6号厂房无组织废气对周围环境影响较小。 ②拟建4号厂房无组织废气影响预测结果分析：V颗粒物的最大落地浓度为0.004727mg/m3，小时最大地面浓度占标率P为2.36%。由预测结果可知，颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中规定的0.2mg/m3，其最大落地浓度≤0.2mg/m3，因此项目拟建4号厂房无组织废气对周围环境影响较小。 大气防护距离核定： 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》(HJ2.2-2008)推荐的估算模式软件计算大气防护距离。根据工程分析，大气环境防护距离计算参数及结果见表22。 表22 大气环境防护距离及卫生防护距离计算参数及结果 污染物; 长度(m); 宽度(m); 年平均风速(m/s); 排放源强(t/a); 评价标准(mg/m3); 计算结果(m). 非甲烷总烃; 64; 9; 3.5; 0.04; 2.0; 无超标点. 颗粒物; 0.061; 0.2. 颗粒物; 77; 36; 3.5; 0.061; 0.2; 无超标点. 根据工程分析，本项目产生的无组织排放的废气量是十分微量的，综合计算结果表明本项目无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离计算： ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m,但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.5m/s，A、B、C、D值的选取见表23。卫生防护距离计算结果见表24。 表23 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 表24 卫生防护距离计算结果 污染物名称; 污染源位置; 计算结果(m); 卫生防护距离（m）. 拟建6号厂房; 非甲烷总烃; 0.142; 100. 颗粒物; 1.002. 拟建4号厂房; 颗粒物; 1.002; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，分别以建设项目的6号车间、4号车间为中心，分别设置100m、50m卫生防护距离。根据实际调研，本项目卫生防护距离包络线内无环境敏感点，且今后不得建设住宅学校等敏感目标。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化装置 | 处理效率达到90%以上 |
|  |  | 粉尘 | 经布袋除尘装置处理后无组织排放 | 对周围环境影响小 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、TP及氨氮 | 生活污水经化粪池处理达标后排入六合经济开发区污水管网 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 |
| 固体 污染物 | 生产 | 废旧包装物 | 交由环卫部门 统一处理 | 不外排，对当地环境影响较小 |
|  |  | 布袋收集器粉尘 | 回收利用 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门 统一处理 |  |
|  | 设备维护 | 废油抹布 |  |  |
|  |  | 废油手套 |  |  |
|  |  | 废机油 | 资质单位处置 |  |
| 其他： 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 随着社会进步、经济发展和产业结构升级，特种粉体在国内具有很大的市场，需求越来越大，南京天诗新材料科技有限公司凭借多年的技术积累，尤其是在粉体加工的工艺上的技术积累，对于粒径控制有着独特的加工技术，其他精细的粉体分级技术国际领先，由于多年在涂料油墨行业销售蜡微粉，使得南京天诗新材料科技有限公司在涂料油墨行业有广泛的客户基础，南京天诗决定利用自己的技术优势和市场优势，生产特种无机粉体，以满足高端涂料油墨客户的特殊需要。为此，南京天诗新材料科技有限公司在南京市六合经济开发区槽坊路29号投资1亿元建设年产7000吨特种粉体生产项目。 2、选址及产业政策分析结论 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，符合国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。建设单位已取得南京市六合区发展和改革文件，项目代码：2017-320116-41-03-566066号，具体见附件。因此本项目建设符合国家产业政策。 区域内亦无饮用水源保护区、风景名胜区等重点保护目标。因此该项目选址合理，符合当地用地规划和城市规划的要求。 3、规划符合性 本项目位于南京市六合经济开发区，项目用地为工业用地，具备污染集中控制条件，符合六合经济开发区用地规划要求。六合经济开发区产业定位以发展高技术含量、高附加质的高技术产业为主导，重点发展机械装备、电子信息、生物与医药、新型建材工业等，本项目的引进符合开发区的产业定位。根据南京市六合区发展和改革文件（项目代码：2017-320116-41-03-566066号，见附件），同意本项目的建设立项。综上，本项目符合南京市相关规划和环境管理要求。 4、营运期环境影响分析结论 废水： 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入滁河，其中氨氮、磷酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中标准。 固废：生活垃圾、废油抹布、废油手套、废旧包装应及时清运，由环卫工人及时送至指定地点统一处理；布袋收集器粉尘由建设单位自行回收利用；废机油设置专门的存放场所，并定期交由资质单位处置，可满足处置要求。 噪声：本项目噪声主要为干洗机、机械磨、粉碎机、气流筛分机等设备在运行时产生的噪声，噪声声级在75-105dB(A)之间，拟选用低噪声设备，合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界，并采取建筑物隔声，做减振接触和消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 废气：本项目特种粉体生产工艺中产生的非甲烷总烃经集气罩收集+UV光氧催化装置处理后可实现达标排放；特种粉体产生的粉尘经布袋除尘装置收集后车间无组织排放，对周围环境影响不大。 5、“三同时”验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目应在试营运阶段申请环保部门进行“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表。 表25 项目环保设施“三同时”竣工验收内容及要求一览表 验收 项目; 污染源 验收点; 验收 因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收要求. 废气; 特种粉体生产工艺; 非甲烷 总烃; 集气罩+UV光氧催化装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 满足环保要求. 粉尘; 布袋除尘装置. 废水; 生活污水; COD、SS 、氨氮和TP; 生活污水经化粪池处理达标后排入 六合经济开发区 污水管网; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 满足环保要求. 固体 废物; 车间; 废旧 包装物; 交由环卫部门统一处理; /; 满足环保要求. 布袋收集器粉尘; 回收利用; /. 员工; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理; /. 设备维护; 废油抹布; /. 废油手套; /. 废机油; 资质单位处置; /. 环境管理; 环境管理机构和人员; 建设单位必须有1人以上的专人（兼人）负责日常环保管理工作，建立环境管理制度. 6、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策；符合当地规划要求，选址合理；认真实施本环境影响评价报告表中所提出的各类污染物防治措施，落实环保投资，日常运营时强化环保管理措施，各项污染物可以达标排放，对环境的影响比较小，不会加剧该区域环境质量现状的恶化。因此，从环境保护的角度讲，该项目是可行的。 二、评价建议 （1）废物要及时整理，分类收集，放置指定地点，定期清运。 （2）建议项目业主对本环评报告提出的环保措施，加以认真落实。 （3）积极配合环境监察部门开展环境监督管理工作。 （4）加强环境管理，提高员工环保意识，确保各项治理设施正常稳定运行。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日